ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЫСТРЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация МО Быстрянский сельсовет Красногорского района

Муниципальный контракт: № № 011700064912000013 от 23.10.2012 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта             ____________	Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2013

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель						С. Ю. Кравцова

Инженер по электроснабжению					Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению			Т.П. Леонова

Инженер по информационным технологиям			В.Г. Детинник

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	5

1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	5

1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ	5

1.3.1. Земли населенного пункта

1.3.2 Земли промышленности и иного специального назначения	6

1.4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	7

1.5.1. Жилая зона	9

1.5.2. Общественно-деловая зона	11

1.5.3. Зона рекреационного назначения	14

1.5.4. Зона производственного назначения	15

1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры	16

1.5.6. Зона объектов инженерной инфраструктуры	17

1.5.7 Зона объектов специального назначения	29

1.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	31

1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	31

1.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	32

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды	32

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	32

1.7.4 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на территории МО Быстрянский сельсовет

1.7.5 Меры по сохранению объектов особо охраняемых территорий на землях МО Быстрянский сельсовет	33

1.7.6 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	38

1. 10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ МО Быстрянский сепьсовет Красногорского района Алтайского края	42

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Быстрянский сельсовет разработан в 20012 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Быстрянского сельсовета  Красногорского района на основании муниципального контракта № 0117300064912000013 от 23 октября 2012года.

Положения о территориальном планировании муниципального образования Быстрянский сельсовет Красногорского района (далее – Положения) подготовлены в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положения содержат цели и задачи территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Техническое задание на выполнение работ по генеральному плану МО Быстрянский сельсовет.

2) Планово-картографический материал:

– ортофотоплан на с. Быстрянка, изготовленный ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» в 2010 г.;

– космические снимки  GeoEye-1 и топосъемка на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами сельсовета.

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Быстрянский сельсовет: с. Быстрянка, п. Старая Суртайка, с. Новая Суртайка, п. Мост Иша;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь – до 2022 гг.;

- расчетный срок – до  2032 гг.

- 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На расчетный срок генеральным планом предлагается территорию МО Быстрянский сельсовет Красногорского района  оставить в существующих границах, т. е. без изменений.

- 1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2000-2013 гг.

Согласно приведенных расчетов численность населения составит:

- с. Быстрянка 2500 человек;

- с. Новая Суртайка 250 человек;

- п. Старая Суртайка -400 человек;

- п. Мост Иша – 150 человек.

- 1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ

На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования МО Быстрянский сельсовет.

- 1.3.1. Земли населенного пункта

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

В поселке  Старая Суртайка рекомендуется исключить из земель населенных пунктов участки, занятые объектами сельскохозяйственного производства,  площадь земель населенных пунктов уменьшится на 4 га.

Таблица 31

Участки, включенных и исключенных  в границы населенных пунктов МО Быстрянский сельсовет

| Кадастровый номер квартала, участка | Площадь участка, га | Категория земель |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| П. Старая Суртайка |  |  |  |  |  |
| часть квартала 22:20:020009 | 4 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Под объекты сельскохозяйственного производства | В границе насел. пункта |

- 1.3.2 Земли промышленности и иного специального назначения

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для размещения  производственных объектов:

- дробильно-сортировочная фабрика-7,4 га к западу от с. Быстрянка ;

-цех по  производству извести – 1,4 га к востоку от п. Старая Суртайка;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения карьеров:

- по добыче гравия к югу от п. Мост-Иша  -9,3га;

- по добыче гравия к югу от с. Быстрянка- 2,0 га;

- по добыче песка к востоку от с. Быстрянка -1,4 га;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения объектов инженерной инфраструктуры (кооперативные гаражи для жителей села Быстрянка, СТО, автомойка) -3,0 га;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для размещения полей фильтрации маслосырзавода с. Быстрянка-4,4 га;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 4,3  га (для размещения полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника в с. Быстрянка;

– для размещения кладбища с. Быстрянка – 2,4 га, в п. Мост Иша -0,1 га, п. Старая Суртайка -0,5 га.

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения  для размещения канализационных очистных сооружений к востоку от с. Быстрянка– 4,0 га.

1.3.3 Предложения по изменению границ земель особо охраняемых территорий и объектов

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для  создания туристско-рекреационного  кластера «Красногорье» –24,6 га;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения для строительства турбаз -17,5 га.

1.4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Планировочные решения по организации территорий населенных пунктов базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенных пунктов;

– разработанной ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие содержание планировочных решений:

– функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение существующей жилой застройки с учетом сноса ветхого жилья и строительства современных индивидуальных жилых домов на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов;

– освоение новой территории посредством застройки индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения и определение территорий перспективного развития (за расчетный срок);

– развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая;

-производственная;

- коммунально-складская;

- транспортной инфраструктуры;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

- 1.5.1. Жилая зона

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения.

Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

Село Быстрянка

Существующая численность населения 2110 человек.

На расчетный срок население села увеличится на 390 человек (145 домовладения) и достигнет 2500 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 2,7 и принятой проектом площадью земельного участка на одно домовладение 0,15 га (с учетом скотопрогонов – 0,16 га) составит 193,1 га.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 6,3 га, в том числе:

- строительство первой очереди –  4,0 га (23 участка) в северной части села и 2,3 га в южной части села(15участков);

- строительство на расчетный срок - 16,9 га (117 участков).

Коэффициент семейности принят 2,7 в связи с возрастающим механическим приростом и улучшения социальных условий жизни населения.

Для развития жилой зоны в с. Быстрянка определены территории на севере и юге от существующей границы села.

Село Новая Суртайка

На расчетный срок население поселка (исходя из резервов территории) увеличится на 77 человек (48 домовладений) и составит 250 человек.

Принятая проектом площадь земельного участка планируемой усадебной застройки на одно домовладение составит 0,25 га .

Для развития жилой зоны в в существующих границах населенного пункта на свободных для застройки территориях, преимущественно на периферии

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 12,5 га, в том числе:

- строительство первой очереди –  8,3га (33 участка по 2500 кв. м)  на свободных участках внутри населенного пункта;

- строительство на расчетный срок - 4,2 га (17 участков по 2500 кв. м) в северной части села.

Поселок Старая Суртайка

Существующая численность населения 350 человека.

На расчетный срок население села увеличится на 127 человек (50 домовладений) и достигнет 400 человек.

Территории проектируемой жилой застройки с учетом коэффициента семейности 2,5 и принятой проектом площадью земельного участка на одно домовладение 0,15 га составит 7,5 га.

Для развития жилой зоны в п. Старая Суртайка определены территории в существующих границах населенного пункта на западе и на юго-востоке от существующей границы села.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено:

- строительство первой очереди –  3,8га (25 участков) в западной части села;

- строительство на расчетный срок - 3,7 га (25 участков) в юго-восточной части села.

Поселок Мост Иша

На расчетный срок население поселка составит 150 человек.

Исходя из ресурсов территории с учетом наметившейся тенденции увеличения механического прироста населения, под новое жилищное строительство отведено 7,0 га.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 7,0 га, в том числе:

- строительство первой очереди –  3,2 га (20 участков по 1600 кв. м)  на свободных участках внутри населенного пункта;

- строительство на расчетный срок - 3,8 га (24 участков по 1600 кв. м) в южной части села.

Таблица 1

Объемы жилищного строительства МО Быстрянский сельсовет

| Показатели | Единицы измерения | На 01.01.2012 г. | На расчетный срок – 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Быстрянка |  |  |  |
| Население | Чел. | 2095 | 2500 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 784 | 926 |
| Коэффициент семейности |  | 2,7 | 2,7 |
| Жилищный фонд | м2 | 36858,0 | 75000 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 17,6 | 30,0 |
| Поселок Старая Суртайка |  |  |  |
| Население | Чел. | 323 | 400 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 130 | 160 |
| Коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 |
| Жилищный фонд | м2 | 5637,26 | 12000 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 17,5 | 30 |
| Село Новая Суртайка |  |  |  |
| Население | Чел. | 173 | 250 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 110 | 156 |
| Коэффициент семейности |  | 1,6 | 1,6 |
| Жилищный фонд | м2 | 4539,94 | 7500 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 26,2 | 30 |
| Поселок Мост Иша |  |  |  |
| Население | Чел. | 112 | 150 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 53 | 71 |
| Коэффициент семейности |  | 2,1 | 2,1 |
| Жилищный фонд | м2 | 5637,26 | 4500 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 50,3 | 30 |

- 1.5.2. Общественно-деловая зона

с. Быстрянка

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрена организация площади и сквера.

Ядро села, представляющее единый планировочный центр и выполняющее административные и общественно-деловые функции, формируется на основной планировочной оси – улице Победы. Зона общественно – деловой застройки формируется как линейно-дисперсная система.

К расчетному сроку запланировано строительство объектов учреждений образования, здравоохранения, объектов социально-бытового назначения, а также торговый центр и рыночный комплекс.

В районах нового жилищного строительства, согласно проекту, формируются локальные общественно-деловые зоны, обеспечивающие потребности населения в услугах первой необходимости.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

Первая очередь строительства

Принято к строительству:

– детский сад на 80 мест в центральной части села;

-торговый рынок;

-кафе;

-магазин смешанных товаров площадью 25 м2 по ул. Садовой.

Капитальный ремонт:

- амбулатории.

Расчетный срок:

Реконструкция:

- здания бывшего детсада под гостиницу на 3 места  и общежитие для молодых семей.

Принято к строительству:

– детский сад на 80 мест на вновь застраиваемой территории;

– здание культурно-спортивного центра, в составе: спортивно-тренажерный зал на 150 м2, интернет-кафе на 10 мест на вновь застраиваемой территории;

- магазин торговой площадью 100 м2 на вновь застраиваемой территории,

- предприятие бытового обслуживания на 27 рабочих мест;

- приемный пункт прачечной и химчистки;

- баня на 15 мест;

– плоскостные спортивные сооружения.

Реконструкция:

- здания КДЦ (культурно-досугового центра) с организацией центра детского творчества на 20 мест;

- здание  интерната реконструировать под общежитие для молодых семей.

П. Старая Суртайка

Генеральным планом предлагается реконструкция существующего центра с перепрофилированием существующих и строительством новых объектов. Реконструкции подлежат здания клуба и школы.

Первая очередь строительства:

- магазин торговой площадью 25 м2;

- спортивная площадка.

Реконструкции подлежит:

– здание сельского  клуба под многофункциональное здание в составе: культурно-спортивный центр на 30 кв м, ФАП, предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места.

Расчетный срок:

Реконструкции подлежит:

Здание школы под детский-сад-школу;

Приняты к строительству:

- объекты дорожного сервиса в составе: кафе на 10 мест, гостиница на 5 мест, магазин повседневных товаров 25 кв м торговой площади;

с. Новая Суртайка

Генеральным планом предусмотрено:

- формирование общественно-делового центра в центральной части села по ул. Новой;

Первая очередь строительства:

Реконструкция ФАП.

Строительство:

-спортивной площадки.

Расчетный срок:

Принято к строительству:

– детский сад на 20 мест;

–объект капитального строительства  многофункционального назначения в составе: культурно-спортивный центр на 20 кв м, предприятие бытового обслуживания.

–магазин торговой площадью 25 м2.

П. Мост Иша

Общественный центр формируется в центре между ул. Полевой и проектируемой улицей, которая в границах населенного пункта приобретает статус главной улицы. Общественный центр связан бульваром с зоной рекреационного назначения, расположенной на берегу р. Катунь

На расчетный срок запланировано:

строительство:

– здания многофункционального назначения в составе: клуб на 15 мест, ФАП, детский сад с отдельным входом.

- кафе на 8 мест;

-спортивная площадка;

-магазин.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено: территории:

– с. Быстрянка – 3,4 га территории;

– п. Старая Суртайка – 0,6 га территории;

–   с. Новая Суртайка–0,7 га

– п. Мост Иша – 0,3 га территории.

- 1.5.3. Зона рекреационного назначения

Решениями генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов с использованием сложившихся природных условий.

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств: скверов, бульваров и аллей.

В границах населенных пунктов планируется разместить:

село Быстрянка

– парк  в районе общественного центра на вновь застраиваемой территории (2,0 га);

– бульвар, в границах проектируемой улицы на вновь застраиваемой территории (0,80 га);

– зоны отдыха на вновь застраиваемой территории на берегу р. Катунь(0,2 га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,2 га с организацией, зон тихого отдыха и детских площадок.

поселок Старая Суртайка

– зеленые насаждения общего пользования с устройством детской площадки по ул. Центральная  (0,07 га).

село Новая Суртайка

– зоны отдыха на р. Иша (0,7 га);

– разрозненные участки зеленых насаждений общего пользования площадью 0,1 га с организацией, зон тихого отдыха и детских площадок.

поселок Мост Иша

– зоны отдыха в планируемой рекреационной зоне на р. Иша (0,3 га);

– зоны отдыха в планируемой рекреационной зоне на р. Катунь(1,1 га).

Развитие рекреационного сектора экономики рассматривается как основное условие формирования благоприятного инвестиционного климата на территории района, следовательно и сельсовета, позволяющего привлечь ресурсы федерального, краевого уровня и частного инвестора и привлечения туристов на территорию МО Быстрянский сельсовет. В «Схеме территориального планирования Алтайского края», утвержденной 27.10.09 г, рекомендуется подключить Красногорский район к курортно-рекреационной местности, куда входят Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский районы.

Кроме того, в соответствии с реализацией на территории   Красногорского района ДЦП «Развитие туризма в Алтайском крае (2011 - 2016 годы)» предусмотрено строительство туристского кластера «Красногорье».

С целью реализации этого мероприятия выделена территория вдоль Чуйского тракта к югу от с. Быстрянка под рекреационные объекты, общей площадью 22,6 га. Часть данной территории (5,0 га) отведена под  строительство придорожного экскурсионного объекта «Сырная деревня», где предполагается строительство гостиницы, объектов общественного питания и торговли, музея истории сыроделия.

Создание историко-археологического парка ХVI века (городище) запланировано в районе п. Мост Иша (6,1 га).

Создание автотуристского кластера «Красногорье» подразумевает под собой включение в его состав действующих предприятий и организаций, а также планирование дополнительных объектов, предоставляющих туристские и сопутствующие услуги автотуристам, не только в пределах трассы М-52, но и по направлению прохождения брендовых туристских маршрутов «Малое Золотое кольцо Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая», проходящим по территории МО Быстрянский сельсовет Красногорского района (М 52- с. Быстрянка- с. Старозыково-с. Карагуж-с. Усть-Иша-М-52).

Выбор нескольких участков для организации рекреации на территории сельсовета обусловлен перспективами развития водной рекреации: возможна как пассивная рекреация (отдых у воды), так и активная (водный туризм (сплав), рыбная ловля и т. д.). Первая из названных видов возможна благодаря наличию довольно крупных водоемов с достаточно теплой водой. Прежде всего, это река Иша и пруды.

- 1.5.4. Зона производственного назначения

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Под развитие объектов производственного и коммунально-бытового назначения проектом генерального плана предусмотрены территории:

в с. Быстрянка

– за границами населенного пункта в 100 м к востоку от селитебной территории площадью 7,3 га под производственные объекты, в том числе под дробильно-сортировочную фабрику.

– за границами населенного пункта в 100 м к востоку от селитебной территории площадью 68,2 га под развитие объектов сельскохозяйственного производства;

– за границами населенного пункта в 100 м к востоку от селитебной территории площадью 3,0 га под развитие объектов транспортной инфраструктуры (СТО, автомойка);

- по добыче гравия к югу от с. Быстрянка- 2,0 га;

- по добыче песка к востоку от с. Быстрянка -1,4 га;

в с. Новая Суртайка

– за границами населенного пункта в 130 м к северу от селитебной территории площадью 16,4 га под развитие объектов сельскохозяйственного производства.

в п. Старая Суртайка

– за границами населенного пункта к востоку от селитебной территории площадью 1,4 га  цех по  производству извести;

– за границами населенного пункта к северу от селитебной территории площадью 14,4 га под развитие объектов сельскохозяйственного производства;

в п. Мост Иша

– за границами населенного пункта в 100 м к востоку от жилой застройки площадью 9,3 га (карьер по добыче гравия).

Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- 1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры

В настоящее время в сельсовете отсутствуют теплые павильоны временного пребывания пассажиров.

Проектом предусмотрено во всех населенных пунктах строительство отдельно стоящих павильонов временного пребывания пассажиров.

Система общественного транспорта, согласно п. 3.3.58 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края в связи с небольшими линейными размерами населенных пунктов сельсовета (до 2 км) предусматривается только в с. Быстрянка.

Из объектов транспортной инфраструктуры проектом предусмотрено:

– строительство автомобильного моста а вновь застраиваемой территории в южной части с. Быстрянка ;

– реконструкция дамбы к северо-западу от границы с. Новая Суртайка.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны населенного пункта и благоустроит жилую застройку, обеспечив население удобными и безопасными пешеходными и транспортными связями.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития населенных пунктов. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

В проекте предусмотрены направления развития улично-дорожной сети на расчетный срок.

Проектом предлагается:

село Быстрянка

– развитие сети основных и жилых улиц в южном и северном направлениях от существующей границы села;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

поселок Старая Суртайка

– упорядочение существующей улично-дорожной сети.

– развитие сети основных и жилых улиц в запалном и юго-восточном направлениях от существующей границы села;

село Новая Суртайка

– развитие сети основных улиц и проездов на вновь застраиваемой территории внутри населенного пункта;

– упорядочение существующей улично-дорожной сети

поселок Мост Иша

– развитие основных улиц и проездов в южном направлении от существующей застройки;

– упорядочение существующей дорожной сети.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| село Быстрянка |  |
| Главные улицы |  |
| Основные улицы | 1,819 |
| Второстепенные улицы | 7,581 |
| Проезды |  |
| Пешеходные связи |  |
| Дороги | - |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 9,400 |
| поселок Старая Суртайка |  |
| Главные улицы | 0,491 |
| Основные улицы | - |
| Второстепенные улицы | 1,593 |
| Проезды | 0,29 |
| Пешеходные связи | 0,09 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,5 |
| С. Новая Суртайка |  |
| Главные улицы |  |
| Основные улицы |  |
| Второстепенные улицы | 1,331 |
| Проезды |  |
| Пешеходные связи | 0,809 |
| Дороги |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,140 |
| поселок Мост Иша |  |
| Главные улицы | - |
| Основные улицы | 0,57 |
| Второстепенные улицы | - |
| Проезды | 0,25 |
| Дороги | - |
| Пешеходные связи | 0,35 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 1,47 |

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов, осуществляющих связь населенных пунктов с объектами специального, производственного назначения, размещенными за пределами территории населенных пунктов:

– дорога внутрихозяйственного назначения до планируемых объектов специального назначения (полигона твердых бытовых отходов и скотомогильника), протяженностью 0,64 км.

Село Быстрянка

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,5 км);

– строительство подъезда к планируемой территории ТБО (1,2 км).

Поселок Старая Суртайка

Строительство внутрихозяйственных дорог и подъездов к планируемой территории объектов спецназначения (1,1 км).

Поселок Мост Иша

– строительство подъезда к планируемой территории объектов спецназначения (1,0 км).

Село Новая Суртайка

– строительство подъезда к планируемым территориям производственного назначения (0,5 км);

Общая протяженность внутрихозяйственных дорог и подъездов, предусмотренных проектом, составит 5,3 км.

Прохождение трасс новых дорог местного значения предварительно намечено в графических материалах данной работы и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (365 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока) количество индивидуального легкового транспорта в сельсовете составит 1412 единиц, в том числе по населенным пунктам:

– с. Быстрянка – 1084 единицы,

– п. Старая Суртайка – 164 единицы,

– п. Мост Иша – 73 единицы,

С. Новая Суртайка - 91 единицу.

Общее количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности по сельсовету на расчетный период согласно п. 3.5.4 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края при норме 2 единицы на 1000 жителей составит 8 автомобилей.

Из сооружений обслуживания транспортных средств в настоящее время на территории муниципального образования имеется три АЗС, планируется строительство четвертой.  Размещение существующих автозаправочных станций в с. Быстрянка и п. Старая Суртайка согласно п. 11.18 удовлетворяет санитарным нормам.

Согласно п. 3.5.36 указанных нормативов станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации количество автомобилей по сельсовету на расчетный срок составит 1412 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 7 постов.

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания на 4 поста в с. Быстрянка в районе существующей АЗС, строительство станции технического обслуживания на 3 поста в п. Старая Суртайка.

Временное хранение индивидуального автотранспорта

Расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен в соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение автомобильных парковок для легковых автомобилей предусмотрено:

– в общественно-деловой зоне;

– в производственной зоне 0,1 км;

– в зоне рекреационного назначения 1,1 км.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта

В индивидуальной и блокированной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Население, проживающее в малоэтажной застройке, осуществляет хранение индивидуального автотранспорта на прилегающей территории (зона лпх).

На перспективу выделена территория для строительства гаражей, которая составит 3,0 га.

1.5.6. Зона объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Общий расход питьевой воды на расчетный срок обеспечивается производительностью существующих водопроводных сооружений.

В с. Быстрянка планируется строительство водозаборного пункта в новом микрорайоне.

В пос. Мост Иша выполнить проект нового подземного водозабора.

Учитывая значительный износ основного оборудования всех водопроводных сооружений, в том числе необходимость капитального ремонта строительных конструкций, предлагается существующие сооружения по очереди ставить на ремонт и модернизацию.

В населенных пунктах, в которых имеется по одной скважине, необходимо строительство  резервной скважины согласно СП 31.13330.2010 (табл. 5 п.8,12).

С.  Быстрянка

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения села на базе местных запасов подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.  В планируемой застройке на юге села выполнить проект нового подземного водозабора (водозаборная скважина с глубинными насосами, станция водоподготовки, сборные резервуары, насосная станция II подъема, водонапорная башня или подземный  контррезервуар). Место расположения скважины уточняется при рабочем проектировании.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

-  705,67  м3/сут;   229491,9  м3/год;

-  без учета на полив  588,06 м3/сут;  214641,9  м3/год.

Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети и строительство новых. Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.      Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом.

Необходимо установить фактический дебит существующих скважин (надлежит предусмотреть их апробирование откачками).  При недостаточном дебите необходимо произвести переоборудование  скважин на глубоководный режим.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети села - перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем восстановления и замены участков трубопроводов, отдельных сооружений, оборудования, блоков, узлов (реконструкция  скважин, водонапорных башен, установка водомерных устройств, резервуаров, автоматики, систем доочистки, замена ветхих сетей).  Существует проблема сохранения качества воды в разводящей сети. Как правило, оно ухудшается не только в бактериальном отношении вследствие многочисленных разрывов труб и контакта с загрязненными водами и почвой, но и за счет процессов, происходящих в металлических трубах, особенно при несоответствии их диаметров объемам перекачиваемой воды. При этом вода обогащается железом, иногда возрастает жесткость. Эти процессы практически не контролируются, но они масштабны и могут резко снизить показатели воды у конечного потребителя. Установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, помогут решить данную проблему.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.     Планируется строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений  являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения села необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания. Диаметр трубопроводов 75 - 200 мм.  Протяженность планируемых сетей 22,2 км. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Планируется произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории села, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту, реконструкции или тампонированию.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях поселения предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пос. Старая Суртайка, село Новая Суртайка. пос. Мост Иша.

Источником водоснабжения поселений являются подземные воды. В каждом поселении имеются    водозаборные скважины и водонапорные башни.

В пос. Мост Иша выполнить проект нового подземного водозабора (водозаборная скважина с глубинными насосами, станция водоподготовки, водонапорная башня или подземный  контррезервуар). Место расположения скважины уточняется при рабочем проектировании.

Подача воды от скважин возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Диаметр разводящих трубопроводов 75 мм.  Протяженность планируемых сетей 1,9 км.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Пожаротушение.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятии согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство  резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.  Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров  должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод с. Быстрянка составит:  588,06 м3/сут;  214641,9  м3/год

2) Расход сточных вод п. Старая Суртайка составит: 89,10 м3/сут;  32521,5  м3/год.

3) Расход сточных вод с. Новая Суртайка составит:  49,50м3/сут;  18067,5  м3/год.

4) Расход сточных вод п. Мост Иша составит:   39,60 м3/сут;  14454,0  м3/год

Итого расход сточных вод по  Быстрянскому сельсовету:     766,26 м3/сут;  279685,0 м3/год.

Плановые мероприятия для МО Быстрянский  сельсовет на расчетный 2031 год по водоотведению:

Учитывая небольшую численность населения МО Быстрянский  сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

С. Быстрянка.

В селе планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

1.   Планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб.м  в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м  в сутки;
             - поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м  в сутки и более.
В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).
       3. Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5.  Необходимо разработать рабочий проект очистных сооружений  и сливной станции.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен 650 м3/сут.  - уточнить при рабочем проектировании.  Сюда же будут привозить сточные воды остальных сел и поселков, входящих в МО Быстрянский  сельсовет.

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д.  (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении,  которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 4,0 га.

Необходимо разработать проект сливной стации, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходом, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений  в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85 равна 300 м.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод,  поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Пос. Старая Суртайка, село Новая Суртайка, пос. Мост Иша.

Планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Электроснабжение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Быстрянский сельсовет на  расчетный период до 2032 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Быстрянка, п.Старая Суртайка, с.Новая Суртайка, п.Мост Иша и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

  - Установка 10-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ в зоне перспективной застройки МО Быстрянский сельсовет с трансформаторами мощностью от 160 до 400 кВА, в том числе:

  - в с.Быстрянка – 6-ти КТП-10/0,4кВ (мощностью 160 кВА - 1шт., 250 кВА - 4шт., 400 кВА - 1шт.);

  - в п.Старая Суртайка – 2-х КТП-10/0,4кВ (мощностью по 160 кВА);

  - в с.Новая Суртайка – 1-й КТП-10/0,4кВ (160 кВА);

  - в п.Мост Иша – 1-й КТП-10/0,4кВ (160 кВА).

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ "Быстрянка №12" и комплектных трансформаторных подстанций МО Быстрянский сельсовет по мере физического и морального износа электрооборудования.

- Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ МО Быстрянский сельсовет общей протяженностью 7,28 км, в том числе:

  - в с.Быстрянка – 6,2 км;

  - в п.Старая Суртайка – 0,65 км;

  - в с.Новая Суртайка – 0,3 км;

  - в п.Мост Иша – 0,13 км.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

1. Село Быстрянка.

Теплоснабжение общественных зданий, расположенных в центре села планируется от   существующих котельных с переводом их на газовое топливо.

Планируемый  и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 16521,05 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 29959,65 Гкал

На планируемый период к существующей котельной № 1 присоединятся проектируемые  здания – детский сад на 80 мест, торговый рынок и кафе.

Расход тепла планируемых  присоединяемых зданий рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий

В новом микрорайоне на юге села Быстрянка планируемые  здания соцкультбыта будут снабжаться теплом от  проектируемой блочной  мини-котельных  на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

2.  Поселок  Старая Суртайка

Теплоснабжение общественных зданий, расположенных в центре села планируется от   существующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Планируемый  и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться от  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 16521,05 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 1354,1 Гкал

3. Село  Новая Суртайка

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки -  от  автономных генераторов тепла.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 822,55 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 2710,31 Гкал

4. Поселок Мост Иша.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки -  от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

Годовой расход тепла от централизованных источников (на планируемый 2032 год.) – 605,98 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (на планируемый 2032 год.) – 2107,62 Гкал

Расчеты  прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Учитывая, что в целом существующая  схема теплоснабжения поселения недостаточно надежна, проектом генерального плана рекомендуется проведение следующих мероприятий по модернизации системы теплоснабжения:

- Провести  ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе ремонт котлов и насосного оборудования.

- Разработать проект утилизации тепла уходящих газов в котельных.

- Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии на объектах жилищной и бюджетной сферы.

- Провести энергетическое обследование объектов жилищной и бюджетной сферы.

Основные направления по развитию и совершенствованию теплоснабжения.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (путем монтажа оборудования на базе существующих котельных) и строительства блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение усадебной застройки  - от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

При переводе котельных на газообразное топливо вынести объекты, попадающие в санитарно-защитную зону, которая для жилых и общественных зданий составляет 50 м.

Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный  газ является самым экологичным видом  топлива,  при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов  и  строительство новых с выполнением следующих мероприятий:

- внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;

- реконструкция тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции;

- применение в тепловых сетях улучшенных трубных сталей нового поколения;

- применение труб с силикатно-эмалевым покрытием для трубопроводов систем горячего водоснабжения;

- установка шаровой запорной арматуры повышенной плотности, шаровой запорно-регулирующей арматуры с гидроприводом;

- повышение значения рН сетевой воды;

- использование антикоррозионных покрытий;

- применение инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки с использованием акустического метода;

- установка приборов автоматического контроля жесткости сетевой воды.

Мероприятия по установке приборов учета:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления;

Газоснабжение

- Полное газоснабжение природным газом с. Быстрянка, п. Старая Суртайка.

- Источник газоснабжения – проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления II кат. (до 0,6 МПа изб. давл.) от головного газорегуляторного пункта (ГГРП) Быстрянского СС до с. Быстрянка и п. Старая Суртайка.

- В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены:

- Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.)  от ГРС Березовка до ГРС Красногорское;

- ГГРП Быстрянского СС понижающий давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления II кат.

- Межпоселковый газопровод высокого давления II кат. от ГГРП Быстрянского СС до с. Быстрянка и п. Старая Суртайка;

- Межпоселковый газопровод высокого давления II кат. от ГРС Усть-Иша до п. Мост-Иша

- Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до ГРП  п. Старая Суртайка, до ГРП и котельной п. Мост Иша;

- Головной газорегуляторный пункт: ГГРП Быстрянка понижающий давление природного газа с высокого давления II кат. до среднего (до 0,3 МПа изб. давл.).

- Внутрипоселковые газопроводы среднего давления в с. Быстрянка до центральной котельной (школы, ДК, ДС) и ГРП;

- ГРП (17 шт.) редуцирующих давление природного газа до низкого;

- Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей (включая котельную ДС в с. Быстрянка и центральную котельную в п. Старая Суртайка).

- Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе (4 шт.).

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I, II кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

При планируемой газификации существующей и планируемой застройки  (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по СС, составит 11568 тыс.куб.м./год, максимальный часовой расход газа составит по СС 4656 м3/ч,

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07, ТСН 23-338-2002.

- 1.5.7 Зона объектов специального назначения

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

На первую очередь:

– строительство ограждения существующего земельного участка для складирования и утилизации бытовых отходов в с. Быстрянка;

– строительство скотомогильника в восточном направлении в 1000 м от границы с. Быстрянка (0,06 га);

На расчетный срок:

– рекультивация существующего земельного участка для складирования и утилизации бытовых отходов, т.к. в перспективе рядом с данной территорией запланированы объекты туристско-рекреационного назначения.

На перспективу данная территория будет использоваться как площадка для складирования ТБО и перегрузочная станция ТБО;

– строительство полигона твердых бытовых отходов в восточном направлении в 1000 м от границы с. Быстрянка(4,3 га);

– расширение территории существующих кладбищ в соответствии с нормативными требованиями на:

- 1,0 га (с. Быстрянка);

- организация кладбища в п. Мост Иша (0,1 га);

-закрытие кладбища в п. Старая Суртайка, т.к оно размещено в водоохраной зоне. Захоронение будет проводиться на кладбище  в с. Быстрянка;

– строительство очистных сооружений в восточной части с. Быстрянка (4,0 га).

- 1.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенных пунктах.

Рельеф территории сельсовета представляет собой всхолмленную равнину с наличием больших лесных массивов.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

В связи с тем, что в весенний период возможно подтопление и затопление населенных пунктов МО Быстрянский сельсовет, следует предусмотреть строительство дренажной системы.

В зависимости от степени пораженности и геолого-геоморфологических особенностей пораженного участка меры защиты могут быть направлены на укрепление береговых склонов, либо на гашение энергии волн. К первому типу защитных мер относятся сооружения типа каменных мостовых, габионов (камень в проволочных сетках), бетонных плит, фашинно-хворостяных покрытий, свайных стенок и т.д. Второй тип защитных сооружений представлен защитными дамбами и волноломами, бунами и шпорами, намывом отмелей и уполаживанием подводного склона.

Относительно территории МО Быстрянский сельсовет рекомендуются следующие мероприятия:

- рекомендуется возводить сооружения инженерной защиты для жителей ул. Садовой и ул. Ленина в селе Быстрянка;

- рекомендуется проводить берегоукрепление рек Катунь и Иша в районе п. Мост Иша.

- во вторую очередь защищаются от затопления земли которые в дальнейшем будут развиваться и использоваться для рекреации, природопользования, создания водохозяйственных комплексов и других нужд человека.

- 1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 1.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

При проектировании размещения полигонов ТБО необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от полигонов до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м.

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от р. Катунь и р. Иша;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Почва, как один из важнейших компонентов природы, обладает незаменимым природным качеством - плодородием. Охрана почв, сохранение и повышение почвенного плодородия имеют большое хозяйственное значение.

Мероприятия по повышению плодородия почв и охране окружающей среды обязаны выполнять сельскохозяйственные и другие организации, использующие земельные, водные и лесные ресурсы.

Одним из негативных явлений является почвенная эрозия, которая снижает естественное плодородие почв и отрицательно воздействует на окружающую среду, населенные пункты, водоемы и др. В борьбе с эрозией почв должен соблюдаться весь комплекс противоэрозионных мероприятий, начиная от организационно-хозяйственных до агротехнических и противоэрозионных.

Особое внимание следует уделять хранению и рациональному использованию удобрений и гербицидов, не допускать их накопления в токсичных количествах в почвах, растениях и воде, исключив тем самым заболевание животных и человека. Минеральные удобрения эффективно использовать при внесении в рядок при посеве в научно-обоснованных дозах. Гербициды следует применять очень осторожно на наиболее засоренных участках. В борьбе с сорной растительностью предпочтение следует отдавать агротехническим и биологическим методам. Необходимы работы по посадке полезащитных лесных полос и уход за ними, создание зеленых зон из древесных насаждений вдоль дорог, вокруг ферм, населенных пунктов, водоемов.

Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию кормовых угодий, необходимо проводить работы по их улучшению и рациональному использованию в системе сенокосо- и пастбищеоборотов.

Необходимо рекультивировать нарушенные земли и возвращать их в сельскохозяйственное производство. При вынужденном нарушении почвенного покрова при строительстве необходимо снимать и хранить верхний плодородный слой и применять его в дальнейшем при рекультивации, улучшении малопродуктивных почв. К сожалению, данные виды работ практически не проводятся, что негативно сказывается на почвенном покрове, Землеустроительные органы должны строго подходить к отводу пахотнопригодных земель на несельскохозяйственные нужды.

- 1.7.4 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на территории МО Быстрянский сельсовет

Перечень объектов культурного наследия на территории МО Быстрянский сельсовет приведен в таблице 3,4.

Таблица 3

Памятники истории

| Наименование памятника | Датировка | Архитектор, скульптор, строитель | Материал, месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945) | 1965 | Устюжанин | бетонное литье, с. Быстрянка |

Таблица 4

Памятники археологии

| № п/п | Наимено-вание | Тип памятника | Дати-ровка |  | Автор открытия | Год откры-тия | Техни-ческое состоя- ние | Место-нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Иша 1 | могильник | 6-4 вв. до н.э., эпохи бронзы и неолита |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 1.5 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 2 | Усть-Иша 2 | городище | 7-6 вв. до н.э., 4-5 вв. н.э., верхний палеолит |  | Сергеев С.М. | 1934 | удовлетворительное | 1,4 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 3 | Усть-Иша 3 | городище | 7-6 вв. до н.э. |  | Кадиков Б.Х. | 1960 | удовлетворительное | 0,8 км к ВСВ от с.Мост-Иша |
| 4 | Усть-Иша 3а | городище | 3-5 вв. н.э., 6-2 вв. до н.э., неолит |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 0,7 км к ВСВ от с.Мост-Иша |
| 5 | Усть-Иша 4 | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 1,5 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 6 | Усть-Иша 5 | могильник | 8-6 вв. до н.э. |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 1,6 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 7 | Мост-Иша | поселение | вт.п. I тыс. до н.э. |  | Лапшин Б.И. | 1979 | удовлетворительное | Напротив с.Мост-Иша |
| 8 | Мост-Иша | могильник | эпоха средневековья |  | Кочеев В.А. | 1981 | аварийное | 2 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 9 | Мост-Иша (Старая Барда) | поселение | верхний палеолит |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 1 км к СВ от с.Мост-Иша |
| 10 | Суртайский Елбан | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Скопинцева Г.В. | 1997 | удовлетворительное | 3.2 км к СЗЗ от с.Новосртайка |
| 11 | Харитонов Лог | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Скопинцева Г.В. | 1997 | удовлетворительное | 2 км к СЗ от с.Новосртайка |
| 12 | Новосуртайка I | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 0,8 км к СЗ от с.Новосуртайка |
| 13 | Новосуртайка 2 | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 2 км к СВ от с.Новосуртайка |
| 14 | Новосуртайка 3 | поселение | эпоха железа |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 0,5 км к ССЗ от с.Новосуртайка |
| 15 | Новосуртайка 4 | поселение | финальный палеолит |  | Кадиков Б.Х. | 1961 | удовлетворительное | 1.2 км к СВ от с.Новосуртайка |
| 16 | Новосуртайка 5 | поселение | эпоха железа |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 1,1 км к ССЗ от с.Новосуртайка |
| 17 | Новосуртайка 6 | поселение | эпоха железа |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 1.1 км к ССЗ от с.новосуртайка |
| 18 | Новосуртайка 7 | поселение | 6-2 вв. до н.э. |  | Папин Д.В. | 1997 | удовлетворительное | 1,1 км к ССЗ от с.Новосуртайка |
| 19 | Суртайка I | могильник | 9-8 вв. до н.э., 6-2 вв. до н.э., эпоха раннего средневековья |  | Сергеев С.М. | 1932 | аварийное | западная окраина с.Старосуртайка |
| 20 | Быстрянка I | могильник | 7-2 вв. до н.э | Сергеев С.М. |  | 1930 | аварийное | за ЮВ окраиной с.Быстрянка |
| 21 | Быстрянка 2 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Абдулганеев М.Т. |  | 1989 | удовлетворительное | 0,15 км к В от с.Быстровка |
| 22 | Илюшин Лог 1 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Казаков А.А. |  | 1999 | удовлетворительное | 2,7 км к ЮВ от с.Быстрянка |
| 23 | Илюшин Лог 2 | поселение | эпоха железа | Казаков А.А. |  | 1999 | удовлетворительное | 2,8 км к ЮВ от с.Быстрянка |
| 24 | Илюшин Лог 3 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Казаков А.А. |  | 1999 | удовлетворительное | 3,4 км к ЮВВ от с.Быстрянка |
| 25 | Никольское (Кутобай) | могильник | к. I тыс. до н.э. | Марков А.П. |  | 1931 | удовлетворительное | восточная окраина с.Никольское |
| 26 | Размашкин Лог | поселение | 6-2 вв. до н.э., сер. I тыс. н.э. | Абдулганеев М.Т. |  | 2000 | аварийное | 0,3 км к Ю от с.Красногорское |
| 27 | Протока Иша 1 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Мамадаков Ю.Т. |  | 2007 | удовлетворительное | 0,5 км к ВСВ от с.Мост-Иша и в 0,4 км к ЮЗЗ от с.Новосуртайка |
| 28 | Протока Иша 2 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Мамадаков Ю.Т. |  | 2007 | удовлетворительное | 0,45 км к В от с.Мост-Иша и в 1 км к ЮЗЗ от с.Новосуртайка |
| 29 | Протока Иша 3 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Мамадаков Ю.Т. |  | 2007 | удовлетворительное | 0,35 км к В от с.Мост-Иша и в0,6 км к ЮЗ от с.Новосуртайка |
| 30 | Протока Иша 4 | поселение | 6-2 вв. до н.э. | Мамадаков Ю.Т. |  | 2007 | удовлетворительное | 0,25 км к ВЮВ от с.Мост-Иша и в 1,5 км к ЮЗ от с.Новосуртайка |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

1) Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическим и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2) На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3) Мероприятии по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включает в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях описательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4) Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5) К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6) Условия доступа к объекту культурного наследия Устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7) Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участков, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8) Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9) В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждающихся Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 1.7.5 Меры по сохранению особо охраняемых территорий на землях  МО Быстрянский сельсовет

В северо-западной части  МО Быстрянский сельсовет расположен ГПКЗ Лебединый. ГПКЗ Лебединый предназначен для сохранения степных и лесостепных экосистем Предалтайской равнины, мест зимовки лебедя-кликуна и других водоплавающих птиц, а также обеспечения режима покоя для охотничье-промысловых видов животных.

На территории заказника запрещается (Постановление администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278):

- рубка леса;

- выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км - прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);

- проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной экологической экспертизы;

- устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без заключения государственной экологической экспертизы;

- выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в качестве служебных наделов;

- выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

- промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром;

- пуск палов и выжигание растительности;

- проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах в зимний период и на моторных лодках в летний, за исключением проезда работников лесного хозяйства;

- размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов;

- нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей государственной инспекторской службы;

- нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;

- заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;

- геологоразведка и добыча полезных ископаемых;

- любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов

- 1.7.6 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- природные факторы.

Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания должны проектироваться с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия должны учитывать все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

МО Быстрянский сельсовет располагает определенными рекреационными ресурсами, складывающимися из наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны, пейзажно-эстетического потенциала. Берега рек рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения и туристов.

Противопожарные мероприятия

Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов МО Быстрянский сельсовет решены с учетом требований противопожарных норм и СНиП 2.07.01-89.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

1.8 Ограничения градостроительного развития территории МО БЫСТРЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, МО Быстрянский сельсовет является составной частью Барнаульского планировочного района I-го уровня, Бийского планировочного подрайона 2-го уровня.

Территория этого планировочного подрайона (МО Быстрянский сельсовет) благоприятна для развития растениеводства и животноводства, является центром переработки сельскохозяйственного сырья, промышленным и транспортным узлом.

Схемой территориального планирования Алтайского края предусмотрены  ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (таблица 5):

Таблица 5

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ - Территории с максимальной кон – центрацией охотничье-промысло- вых животных - перспективные рекреационные зоны - ГПКЗ «Лебединый» |  |
| II.2. Строгая регламентация средопользования в ареалах сверхнормативного загрязнения, запрет на размещение и расширение предприятий высоких классов санитарной вредности, регламентация гражданского стро-ительства и производства сельхозпродукции, приоритетность мероприятий охраны природы | - Крупные месторождения полезных ископаемых |  |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды |  | - Ареалы использования пестицидов на землях сельскохозяйственного назначения (тыс. га) - Взрывоопасная зона - Пожароопасная зона |
| III.2. Систематический контроль за состоянием среды, предупреждение возможных негативных последствий для проживания населения и хозяйственной деятельности | - Территории с напряженной радоноопасной обстановкой - Места возможного затопления в период весеннее-летнего половодья |  |
| III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) - Зоны повышенного геодинамического риска |  |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории сельских районных центров и резервы их территориального развития |  |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйст- венного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |  |

1.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения.

- 1. 10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ МО БЫСТРЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Быстрянский сельсовет Красногорского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по сельсовету | Село Быстрянка | Поселок Старая Суртайка | Село Новая Суртайка | Поселок Мост Иша | Всего по сельсовету | Село Быстрянка | Поселок Старая Суртайка | Село Новая Суртайка |  | Поселок Мост Иша |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь МО Быстрянский сельсовет | га | 21170* 21116** |  |  |  |  | 21170* 21116** |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения*** | га | 17728,28 |  |  |  |  | 17656,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 83,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов*** | га | 455,8 | 278,0 | 68,4 | 84,0 | 25,4 | 452,0 | 278,0 | 64,4 | 84,2 | 25,4 |  |
|  |  | % | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,3 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения*** | га | 177,4 |  |  |  |  | 210,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,8 |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов*** | га | 5,75 |  |  |  |  | 47,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | - |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 2196,07 |  |  |  |  | 2196,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 21170* 21116** |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 607,0 |  |  |  |  | 607,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 2,9 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га |  | 278,0 | 68,4 | 84,0 | 25,4 |  | 278,0 | 64,4 | 84,2 | 25,4 |  |
|  |  | % |  | 100 | 100,0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1 | - жилой застройки | га |  | 146,7 | 31,6 | 36,3 | 6,7 |  | 173,3 | 36,6 | 54,5 | 13,6 |  |
|  |  | % |  | 54,5 | 81,2 | 72,1 | 42,0 |  | 62,2 | 55,1 | 64,7 | 55,1 |  |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га |  | 6,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |  | 102,0 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |  |
|  |  | % |  | 2,5 | 2,6 | 0,5 | 0,6 |  | 3,2 | 2,4 | 1,2 | 1,6 |  |
| 2.3 | - производственного и коммунально-складского назначения | га |  | 14,0 | 0,2 | - | - |  | 12,0 | - | - | - |  |
|  |  | % |  | 5,2 | - | - | - |  | 3,8 | - | - | - |  |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га |  | 33,2 | 5,1 | 9,2 | 2,3 |  | 56,7 | 14,4 | 13,7 | 5,1 |  |
|  |  | % |  | 12,3 | 13,6 | 15,4 | 14,2 |  | 18,0 | 21,7 | 16,3 | 20,6 |  |
| 2.5 | - рекреационного назначения | га |  | 5,4 |  | - | 0,05 |  | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |  |
|  |  | % |  | 2,0 |  | - | 0,3 |  | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 5,7 |  |
|  | - естественного озеленения | га |  | 11,2 |  | 2,8 | 3,2 |  | 11,3 | - | 2,8 | 2,7 |  |
|  |  | % |  | 4,2 |  | 4,7 |  |  | 3,6 |  | 3,3 | 10,9 |  |
| 2.6 | - специального назначения | га |  | - |  | 0,5 | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | % |  |  |  | 0,8 | - |  | - |  | 0,6 | - |  |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | га |  | 72,1 | 34,9 | 34,6 | 12,05 |  | 26,2 | 11,7 | 10,9 | 1,5 |  |
|  |  | % |  | 19,3 |  | 6,5 | 32,4 |  | 8,8 | 20,6 | 12,9 | 6,1 |  |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2703 | 2095 | 323 | 173 | 112 | 3300 | 2500 | 400 | 250 | 150 |  |
|  |  | % роста от сущ. числ. населения | - | - | - | - |  | 43,0 | 41,8, | 39,3 | 44,5 | 78,6 |  |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел./га | - | 14,3 | 10,2 | 4,0 | 16,5 |  | 15,2 | 12,3 | 4,6 | 14,7 |  |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 19,5 | 17,6 | 17,5 | 26,2 | 50,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 52672,46 | 36858 | 5637,26 | 4539,94 | 5637,26 | 36210 | 89100 | 13500,0 | 7500,0 | 6000,0 |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 30 | 30 | - | - | - | 215 | 160 | 25 | 20 | 10 |  |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  |  | мест | 600 | 480 | 120 | - | - | 580 | 480 | 100 | - | - |  |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | КДЦ (культурно-досуговый центр) с организацией центра детского творчества | объект | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |  |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория | объект | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.2.2 | пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 5.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 | - | - |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5.2.4 | Центр реабилитации | объект | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | м2 | - | - | - | - |  | 150 | 150 | - | - | - |  |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 | - | - |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | га | 2 | - | - | - |  | 5,6 | 3,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |  |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кинозалы, универсальные залы и т.д. | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | - | 250 | - | - |  | 345 | 290 | 20 | 20 | 15 |  |
|  |  | кв. м | - | - | - | - |  | - |  | 30 | 20 |  |  |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | тыс. экземп/мест | 19,9 |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 |  |
|  |  | м2 торговой площади | 659,4 | 551,9 | 51,5 | 8 | 48 | 908 | 700 | 101,5 | 32,0 | 73,0 |  |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | мест | 40 | 40 | - | - | - | 68 | 50 | 10 |  | 8 |  |
| 5.7 | Организации и учреждения управления- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | - |  |  |  |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  |  | мест | - | - | - | - |  | 8 | 3 | 5 | - | - |  |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
|  |  | мест |  | - | - | - |  | 15 | 15 | - | - |  |  |
| 5.8.3 | Комплексный приемный пункт прачечной и химчистки | объект | - | - | - | - |  | 1 | 1 | - | 1 |  |  |
| 5.8.4 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - |  | 2 | 1 | 1 | - |  |  |
|  |  | Раб. место | - | - | - | - |  | 29 | 27 | 2 | - |  |  |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5.10.2 | Отделение связи | объект | 2 | 1 | - | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5.10.3 | Опорный пункт правопорядка | объект | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км |  | 2,597 | 0,414 | 1,795 | 0,890 |  | 4,416 | 0,905 | 1,795 | 0,890 |  |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км |  | 7,732 | 0,313 | 2,240 | - |  | 7,732 | 0,313 | 2,240 | 2,810 |  |
| 6.3 | Протяженность жилых улиц | км |  | 4,278 | 1,694 | 0,700 | 0,705 |  | 11,859 | 3,703 | 2,840 | 1,305 |  |
| 6.7 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км |  | 14,607 | 2,421 | 4,735 | 1,595 |  | 24,000 | 4,921 | 6,875 | 5,005 |  |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км |  | - | - | - |  |  | 24,000 | 4,921 | 6,875 | 5,005 |  |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей |  |  |  |  |  |  | 1084 | 164 | 91 | 73 |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | 17 |  |  |  |  | 284,1 | 214,6 | 34,8 | 19,3 | 15,4 |  |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 7,3 |  |  |  |  | 24,1 | 22,2 |  |  | 1,9 |  |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год |  |  |  |  |  | 279,7 | 214,64 | 32,5 | 18,06 | 14,4 |  |
| 7.2.2 | Протяженность сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Сооружения очистки сточных вод | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | дробильно-сортировочная фабрика |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | цех по производству извести |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Площадка для складирования твердых бытовых отходов | объект | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |
| 9.2 | Полигон твердых бытовых отходов | объект | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | га | - | - | - | - |  | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |
| 9.3 | Скотомогильник | объект | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | га | 0,06 | 0,06 | - | - |  | 0,06 | 0,06 | - | - | - |  |
| 9.4 | Кладбище | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | га |  |  |  |  |  | 2,9 | 1,9 | 0,4 (закрыто для захоронения) | 0,5 | 0,1 |  |

* – по земельному отчету в форме № 22-1, 22-2

** – по графическому учету

***–площадь земель принадлежит уточнению после межевания

Таблица 7

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Быстрянский сельсовет Красногорского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта |  | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую |  | С. Быстрянка | 19,1га | разработка проектной документации | 2013–2032 гг. |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки |  | Быстрянский сельсовет | 21116 га | разработка проектной документации | 2013 г.. |
| 1.3 | Разработка проектов планировки и застройки территории |  |  |  | разработка проектной документации | 2013-2032 гг. |
|  |  |  | Населенные пункты МО | 19,1 га |  |  |
| 1.4 | Разработка проектов рекультивации территории с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех требуемых показателей территории, подвергшейся рекультивации намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству | территории свалки твердых бытовых отходов | с. Быстрянка | 0,65 га | разработка проектной документации | 2013-2022 гг. |
|  |  | недействующих производственных территорий | с. Быстрянка | 3,3 га |  |  |
| 2 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| С. Быстрянка |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад* |  | общественный центр села | 80 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 г.г. |
| 2.2 | Детский сад |  | южная часть села | 80 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 г.г. |
| 2.3 | КДЦ (культурно-досуговый центр) с организацией центра детского творчества; |  | общественный центр села | 290/20 мест | Разработка проектной документации, реконструкция | 2022-2032 гг |
| 2.4 | Амбулатория, пункт скорой помощи |  | общественный центр села | 1 объект (25 посещений) | капремонт | 2022-2032 гг |
| 2.5 | Здание культурно-спортивного центра, в составе: спортивно-тренажерный зал |  | 60 м2 | 0,2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 гг |
| 2.6 | Гостиница, общежитие |  | ул. Победы | 3 места 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2022 г.г. |
| 2.7 | Общежитие для молодых семей |  | ул. Ленина | 0,3 га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2022-2032 г.г. |
| 2.8 | Баня |  | район планируемого подцентра | 15 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2022 г.г. |
| 2.9 | Предприятие бытового обслуживания |  | район планируемого подцентра | 27 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 г.г. |
| 2.10 | Приемный пункт прачечной и химчистки |  |  | 1 объект |  |  |
| 2.11 | плоскостные спортивные сооружения |  | южная часть села | 1,1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 г.г. |
| 2.12 | Торговый рынок |  | ул. Победы | 0,3 га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 г.г. |
| 2.13 | Магазин |  | район планируемого подцентра | торговой площадью 100 м2, | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 г.г. |
| 2.14 | Магазин |  | ул. Садовая | торговой площадью 25 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 г.г. |
| 2.15 | Кафе |  | общественный центр села | 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 г.г. |
| П. Старая Суртайка |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Школа-детский сад |  | общественный центр села | 25 мест | строительство | 2022-2032 гг. |
| 2.17 | Здание многофункционального назначения в составе: культурно-спортивный центр, ФАП, предприятие бытового обслуживания |  | общественный центр села | 20 мест 5 посещ. 2 раб. места | реконструкция | 2013-2032 гг |
| 2.18 | Спортивная площадка |  | общественный центр села | 1,1 га | строительство | 2013-2022 гг |
| 2.19 | Магазин |  | территория поселка | 25 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
| 2.20 | Объекты малого бизнеса в составе: кафе, гостиница, магазин повседневных товаров; |  | северная часть села | 10 мест 5 мест 25 кв м | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032 гг. |
| С. Новая Суртайка |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Малокомплектное дошкольное учреждение |  | общественный центр села | 20 мест | строительство | 2022-2032 гг. |
| 2.22 | ФАП |  | ул. Школьная | 15 посещений в смену | реконструкция | 2013-2022 гг. |
| 2.23 | Здание многофункционального назначения в составе: культурно-спортивный центр, предприятие бытового обслуживания |  | ул. Новая | 20 мест 4 места | строительство | 2022-2032 гг. |
| 2.24 | Магазин |  | ул. Новая | 25 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2032гг |
| 2.25 | Спортивная площадка |  | общественный центр села | 0,23 га | строительство | 2022-2032гг |
| П. Мост Иша |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Здание общественного центра в составе: помещение для культурно-массовой и досуговой деятельности; спортивно-тренажерный зал; ФАП; Детский сад |  | общественный центр села | 15 мест 30 кв.м 3 посещения 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2023-2032 г.г. |
| 2.27 | Спортивная площадка |  | общественный центр села | 0,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 2023-2032 г.г. |
| 2.28 | Кафе |  | общественный центр села | 8 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2023-2032 г.г. |
| 3 Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома |  | с. Быстрянка | 38 участков | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 г.г. |
|  |  |  |  | 145 участков |  | 2023-2032 |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 25 участков |  | 2013-2022 |
|  |  |  |  | 25 участков |  | 2023-2032 |
|  |  |  |  |  |  | 2023-2032 |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 33 участка |  | 2013-2022 г.г. |
|  |  |  |  | 17 участков |  | 2023-2032 |
|  |  |  | п. Мост Иша | 20 участков |  | 2013-2022 г.г. |
|  |  |  |  | 24 участка |  | 2023-2032 |
| 4 Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Молочно-товарная ферма ЗАО «Быстрянское» |  | с. Быстрянка, к востоку от селитебной территории. | 67,2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
| 4.2 | Камне-дробильная фабрика |  | с. Быстрянка, к востоку от селитебной территории. | 7,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
| 4.3 | Молочно-товарная ферма |  | с. Новая Суртайка, к северу от селитебной территории. | 16,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
| 4.4 | Молочно-товарная ферма ЗАО «Рассвет» |  | п. Старая Суртайка | 1,8 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 г.г. |
| 4.5 | Цех по производству извести |  | п. Старая Суртайка | 1,4 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032г.г |
| 5 Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха |  | с. Быстрянка район планируемого подцентра | 0,2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032г.г |
| 5.2 | Зона отдыха |  |  | 0,70 га |  | 2013-2032г.г |
| 5.3 | Бульвар, аллея |  |  | 0,8 га |  | 2013-2032г.г |
| 5.4 | Парк |  |  | 2,0 га |  | 2013-2032г.г |
| 5.5 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха |  | п. Старая Суртайка | 0,07 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022г.г |
| 5.6 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и с оборудованием пляжа |  | с. Новая Суртайка | 0,1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022г.г |
|  |  |  |  | 0,7 га |  |  |
| 5.7 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и с оборудованием пляжа |  | п. Мост Иша | 0,3 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
|  |  |  |  | 1,1 га |  | 2023-2032гг. |
| 5.8 | Автотуристский кластер «Красногорье»* |  | к югу от с. Быстрянка | 22,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2018 гг |
| 5.9 | Историко-археологический парк ХVI века (городище) |  | В районе п. Мост Иша | 6,1 га (без перевода) |  | 2013-2018 гг |
| 5.10 | Туристические базы |  | Берег р. Иша и р. Катунь | 3 базы по 100 мест каждая | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг |
| 6 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) |  | с. Быстрянка | 15,5км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
|  |  |  |  | 9,4 км |  | 2023-2032гг. |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 2,4 км |  | 2013-2022 гг |
|  |  |  |  | 2,5 км |  | 2023-2032гг. |
|  |  |  | п. Мост Иша | 1,6 км |  | 2013-2022 гг |
|  |  |  |  | 1,3 км |  | 2023-2032гг. |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 4,7 км |  | 2013-2022 гг |
|  |  |  |  | 2,0 км |  | 2023-2032гг. |
| 6.2 | Подъезд к территории планируемого производственного назначения |  | с. Быстрянка | 0,50 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.3 | Дорога внутрихозяйственного назначения до объектов специального назначения: полигона твердых бытовых отходов, скотомогильника. |  | с. Быстрянка | 1,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.4 | Подъезд к территории планируемого производственного назначения |  | с. Новая Суртайка | 0,50 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.5 | Дорога внутрихозяйственного назначения до объекта специального назначения |  | с. Новая Суртайка | 1,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.7 | Подъезд к территории планируемого до кладбища |  | п. Мост Иша | 1,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.8 | СТО |  | с. Быстрянка | 4 поста | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 3 поста |  |  |
| 6.9 | Павильон для временного пребывания пассажиров |  | с. Быстрянка | 12 кв.м | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 12 кв.м |  |  |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 12 кв.м |  |  |
|  |  |  | п. Мост Иша | 12 кв.м |  |  |
| 6.10 | Автодорожный мост |  | р. Иша | 70 м | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2022 гг |
| 6.11 | Дамба |  | с. Новая Суртайка | 50 м | Реконструкция | 2013-2022 гг |
| 6.12 | Дорожный сервис |  | п. Старая Суртайка | Кафе на 10 мест, гостиница на 5 мест, магазин 25 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | 2023-2032 г.г. |
|  |  |  | развилка а/д Чуйский тракт и Быстрянка-Красногорское |  |  |  |
| 7 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Межпоселковый газопровод |  | территория сельсовета | 53,4 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг |
| 7.2 | Газораспределительные сети |  | с. Быстрянка | 6,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 1,1 км |  |  |
| 7.3 | Водопроводные сети |  | с. Быстрянка | 22,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 2,6 км |  |  |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 4,5 км |  |  |
|  |  |  | п. Мост Иша | 1,9 км |  |  |
| 7.3 | Скважины |  | с. Быстрянка | 1шт | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2032гг |
|  |  |  | п. Мост Иша | 1шт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013-2032гг |
|  | Водонапорные башни |  | с. Быстрянка | 1шт |  |  |
| 7.3 |  |  | п. Мост Иша | 1шт |  |  |
| 7.3 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ |  | с. Быстрянка | 6 шт (160-400кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 2шт (160кВ) |  |  |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 1шт (160кВ) |  |  |
|  |  |  | п. Мост Иша | 1шт (160кВ |  |  |
| 7.4 | Линии электропередач 10 кВ |  | с. Быстрянка | 6,5 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг |
|  |  |  | п. Старая Суртайка | 0,5 км | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
|  |  |  | с. Новая Суртайка | 0,3 км |  |  |
|  |  |  | п. Мост Иша | 0,1 км |  |  |
| 7.5 | Канализационные очистные сооружения |  | к северу от с. Быстрянка | 4 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
| 7.6 | Вышка сотовой связи |  | К востоку от с. Быстрянка | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительств | 2013-2022 гг |
| 8 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Скотомогильник |  | в1 км к востоку от границы с. Быстрянка | 0,06 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-1022 гг |
| 8.2 | Полигон ТБО |  | в 1 км к востоку от границы с. Быстрянка | 4,3 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-1022 гг |
| 8.3 | Кладбище (расширение) |  | с. Быстрянка | 1,0 га | Строительство | 2013-2022 гг |
| 8.5 | Кладбище |  | п. Мост Иша | 0,1 га | Строительство | 2013-2022 гг |
| 8.6 | Площадка для складирования твердых бытовых отходов |  | С. Новая Суртайка | 0,6 га | Строительство | 2013-2022 гг |

* крупные инвестиционные проекты, планируемые к реализации

на территории муниципального образования Красногорский район Алтайского края на 2013-2018 годы