ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГОРКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик: Администрация Красногорского сельсовета

Муниципальный контракт: № 03-08   от 11.06. 2008г

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2010

Содержание

Введение	4

Цели и задачи	5

1. Общие сведения о поселении	6

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	11

2.1. Предложения по изменению границ муниципального	11

образования	11

2.2. Прогноз численности населения	11

2.3 Мероприятия по изменению границ	11

2.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	14

2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	20

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды	29

2.6.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	29

2.6.2 Мероприятия по охране водных объектов	31

2.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	32

2.6.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	32

2.6.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	33

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	34

2.8 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	36

2.9 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	38

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
|  | Том I Положения о территориальном планировании. | Том 1 |
|  | Схема генерального плана МО Красногорский сельсовет М 1:25000 | Лист 1 |
|  | Схема генерального плана с. Красногорское М 1:5000 | Лист 2 |
|  | Схема генерального плана с. Егона. М 1:5000. | Лист 3 |
|  | Схема генерального плана с. Верх-Кажа. М 1:5000. | Лист 4 |
|  | Схема генерального плана с. Калташ. М 1:5000. | Лист 5 |
|  | Схема генерального плана п. Ивановка. М 1:5000. | Лист 6 |
|  | Схема генерального плана п. Иртышкино М 1:5000. | Лист 7 |
|  | Схема генерального плана п. Карагайка М 1:5000. | Лист 8 |
|  | Схема генерального плана п. Ужлеп М 1:5000. | Лист 9 |
|  | Схема генерального плана п. Чапша М 1:5000. | Лист 10 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерного обеспечения с. Красногорское (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) | Лист 11 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Красногорское | Лист 12 |

Введение

Генеральный план Муниципального образования «Красногорский сельсовет» разработан в 2008-2009 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Красногорского района на основании договора № 03-08   от 11.06. 2008г.

Генеральный план МО «Красногорский сельсовет» разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Земельным Кодексом Российской Федерации

- Законом Алтайского края от29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14 октября 2009 г. № 431

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 23 – 01 – 99* Строительная климатология.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на выполнение работ по Схеме территориального планирования муниципального образования Красногорский район, совмещенной с генеральным планом сельского поселения Красногорский сельсовет», выданный администрацией Красногорского района.

2. Планово-картографический материал М 1:2000, изготовленный предприятием № 148 «Инжгеодезия» в 2006 г.

3. Отчет по составлению карты инженерно-геологических условий территории с. Красногорское Алтайского края, составленный АлтайТИСИЗ, 1989 г.

4. Отчет об  инженерно-гидрологических изысканиях для разработки генерального плана застройки с. Красногорское, составленный АлтайТИСИЗ, 1989 г.

5. Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Красногорское, выполненный «Алтайгражданпроект»,

1989 г., утвержденный в 1991 году.

5. Технический отчет по материалам инженерно-геологических изысканий «Реконструкция водоснабжения в с.Красногорское Красногорского района Алтайского края, выполненный ООО «Гидропроект-Алтай», 2008 г.

6. Проект «Расчистка русел рек Чапша и Барда в Красногорском районе», выполненный ООО «Гидропроект-Алтай», 2007 г.

7. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Красногорский сельсовет на 2007-2012 годы.

8. Схема Территориального Планирования Алтайского края, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН и утвержденная Постановлением Алтайского края от 27.10.09 г.

9. Схема территориального планирования МО Красногорский район Алтайского края, разработанная ОАО «Компания Земпроект».

Цели и задачи

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи: подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав МО Красногорский сельсовет;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий краевого значения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения краевого и местного значения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры краевого и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

1. Общие сведения о поселении

Рис.1 Местоположение МО Красногорский сельсовет

Муниципальное образование  Красногорский сельсовет образовано в составе Красногорского района Алтайского края, расположено в центральной части Красногорского района, связь с краевым центром и г. Бийском осуществляется по краевой дороге Быстрянка-Красногорское, далее по федеральной трассе М 52 (Чуйский тракт). МО Красногорский  сельсовет Красногорского района Алтайского края наделен статусом сельского поселения законом Алтайского края от 05. 09.2006 года №432 «О статусе и границах муниципальных образований Красногорского района Алтайского края».

Граничит на северо-востоке и востоке с Усть-Кажинским МО, на юго-востоке с Республикой Алтай, на юге с Новозыковским МО, на юго-западе с Усть-Ишинским МО, на западе с Новоталовским и Березовским МО, на севере с Соусканихинским МО.

Общая площадь МО Красногорский сельсовет составляет 92571 га , что составляет 30,1% от всей территории Красногорского района. В состав сельсовета входит село Красногорское, которое является административным центром сельсовета. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 235 км.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 3 сел, 6 поселков, прилегающие к ним земли сельхозназначения, промышленности.

В состав поселения входят 9 населенных пунктов:

1. село Красногорское

2. поселок Ивановка

3. поселок Карагайка

4. поселок Ужлеп

5. село Верх-Кажа

6. поселок Иртышкино

7. поселок Чапша

8. поселок Егона

9.село Калташ

Транспортными планировочными осями поселения являются автомобильные дороги: а/д Быстрянка-Красногорское, а/д Красногорское-Усть-Кажа-Сосновка, а/д Верх-Кажа-Соусканиха, а/д Красногорское-Карагайка-Ивановка, а/д Красногорское-Егона-Чапша, а/д Верх-Кажа-Иртышкино-Калташ

Удаленность населенных пунктов от центра поселения с. Красногорское составляет от 5  до 26 км.

- Планировочная организация территории

- Село Красногрское

Анализ существующего зонирования и планировочной структуры села позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- часть промышленных объектов расположены на селитебной  территории с. Красногорское, либо находятся с наветренной стороны;

- часть селитьбы расположена в СЗЗ предприятий;

-отсутствует благоустроенная  рекреационная зона;

-радиусы доступности общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений превышают нормативные показатели;

- территория села разрезана реками;

- существующее кладбище не отвечает современным требованиям;

- часть жилой застройки находится в зоне подтопления;

- дорожно-уличная сеть требует дальнейшего развития.

Наряду с этим с. Красногорское обладает рядом достоинств:

- живописный природный ландшафт;

- наличие территориальных резервов для развития;

- сравнительно компактное размещение селитебных территорий.

В 1989 году институтом «Алтайгражданпроект» был выполнен генеральный план р.ц. Красногорское. Проектными решениями  предусмотрены мероприятия по реконструкции, упорядочению застройки, уточнению состава общественного центра, совершенствованию транспортного обслуживания, композиционному выявлению архитектурно-планировочной структуры. В силу объективных экономических причин эти планы не были реализованы.

Новый генплан в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру с. Красногорское. Развитие транспортных связей позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами города: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и иными зонами.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественных центров и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие села предполагается в западном и северо-восточном направлениях за счет нового жилищного строительства и в северном направлении за счёт освоения территорий под размещение промышленных и коммунально-складских объектов.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы села Красногорское с учетом развития его планировочной структуры.

Кроме этого генеральным планом предусмотрено:

- формирование общественно-делового подцентра на пересечение улиц:Социалистической и Первомайской;

- развитие общественно-делового подцентра по ул. Мира в новом микрорайоне «Раздольный»;

- развитие общественно-делового подцентра в районе ул. Партизанской в новом микрарайоне «СПТУ»;

- развитие общественно-делового подцентра в районе пересечения улиц  Советской и Спортивной;

- развитие общественно-делового подцентра в районе пересечения улиц  Советской и Молодежной;

- развитие общественно-делового подцентра в районе пересечения улиц  Октябрьской и Чапаева;

- развитие общественно-делового подцентра в районе пересечения улиц  Береговой  и Южная;

Проектом предусмотрено упорядочение существующих производственных и коммунально-складских территорий с выносом предприятий, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на территории жилой застройки. Развитие производственной зоны определено в северной части населённого пункта для размещения объектов с учётом обеспечения нормативных санитарных разрывов до жилой застройки. Здесь планируется восстановить кирпичный завод, перенести асфальтово-бетонный завод. Территории под развитие коммунально-складской зоны запланированы в северо-западной и восточной частях села. На период составления генплана в юго – западной  части села остается промышленная зона, которая подлежит разукрупнению, и в дальнейшем, перепрофилированию. Генеральным планом предусмотрен перенос объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку: вынос существующего асфальтово-бетонного завода и убойного цеха из района СПТУ в северную промзону села.

Кроме того, проектом выделены несколько резервных  площадок размещения коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

Проектом предусмотрены мероприятия по переносу и расширению территорий специального назначения. Запланировано новое кладбище в юго-восточной части с. Красногорское. Существующую свалку ТБО предлагается закрыть, строительство полигона твёрдых бытовых отходов запланировано в юго-восточной части с. Красногорское. Рядом с полигоном ТБО предусмотрено строительство скотомогильника. В южной части села запланированы поля фильтрации.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса. Проектными решениями предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек: Барда, Чувыр и Чапша с комплексом берегоукрепительных мероприятий.

В районе водохранилища в юго-западной части села предлагается создание ландшафтного парка для организации отдыха и досуга жителей с организацией пляжа, площадки для пикников в тёплое время года и катком, лыжнёй, снежными городками с прокатом инвентаря в зимнее время.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон вокруг промышленных и коммунально-складских предприятий, буферные зоны санитарной охраны вдоль основных автодорог и объектов водоснабжения.

Село Верх-Кажа Планировочная структура села будет сохранена. Проектом откорректирована граница населенного пункта. Рекомендуется водохранилище включить в состав населенного пункта. Генеральным планом предусмотрено формирование общественно-делового центра в районе школы в центральной части села. Проектом запланировано упорядочение существующих производственных и коммунально-складских территорий. Развитие производственных территорий определено в северо-восточной части населённого пункта для размещения объектов с учётом обеспечения нормативных санитарных разрывов до жилой застройки. Здесь планируется реконструировать животноводческие фермы.   Планируется строительство МТФ на 150 голов.

Пос. Ужлеп Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы. Развитие села предполагается в южном направлении за счет нового жилищного строительства. Развитие производственных территорий определено в северной части населённого пункта. Производственная застройка планируется за границей населенного пункта. Планируется строительство животноводческие фермы на 180 голов и строительство камне-дробильной фабрики.

Общественно-деловая зона расположена в центре села.

Поселок Карагайка Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы с уменьшением территории и упорядочением существующих жилых кварталов внутри поселка. Предусмотрено формирование общественно-делового центра в центре поселка.

Предлагается строительство спортивной площадки по пер. Школьному. Развитие производственных территорий определено в западной части населённого пункта. Запланировано строительство молочно-товарной фермы на 150 голов.

Поселок Ивановка Предлагается корректировка существующей границы с упорядочением существующих жилых кварталов внутри села. Планируется строительство животноводческой фермы на 150 голов южнее поселка.

Село Калташ Предлагается корректировка существующей границы и упорядочение существующих жилых кварталов внутри населенного пункта. При условии развития горно-добывающей отрасли (разработка и добыча плавиково-шпатовых руд) предусматриваются территории для размещения промышленных объектов (база горняков) в юго-восточной части села. Определены территории под полигон ТБО и скотомогильник, предусмотрено строительство нового моста.

Проектом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны, расположенной в центре с. Калташ, где планируется разместить необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания: школу, детский сад, стадион.

Предлагается строительство дома отдыха «Биолит».

Село Егона, пос. Чапша, пос. Иртышкино Генеральным планом рекомендовано развитие населенных пунктов как дачных и садово-огороднических товариществ. Рекомендуется уменьшить территорию населенных пунктов, провести упорядочение участков под индивидуальное жилищное строительство.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На проектный срок генеральным планом сохраняется существующая граница муниципального образования Красногорский сельсовет в соответствии с Законом Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Красногорского района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принятым  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. №101.

2.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2029 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 1996-2009 гг.

При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока ожидается существенный прирост населения до 7100 человек на первую очередь и 7656 человек на расчетный срок.

Среди позитивных демографических процессов можно назвать положительный показатель темпа естественного прироста населения.

2.3 Мероприятия по изменению границ

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенных пунктов с учетом развития их планировочных структур.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

с. Красногорское за счет дополнительного отвода 287 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

с. Верх-Кажа за счет дополнительного отвода 7,3 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

п. Ивановка за счет дополнительного отвода 3,7 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

п. Карагайка за счет дополнительного отвода 7,4 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

п. Ужлеп за счет дополнительного отвода 26,2 га из состава земель сельскохозяйственного назначения.

В с. Калташ  площадь земель населенных пунктов не изменится, в остальных населенных пунктах предлагается уменьшение данных земель.

Предложения по изменению границ земель промышленности и иного специального назначения

Предлагается выделение земельных участков для строительства полигонов ТБО и скотомогильников и кладбищ общей площадью 30,8 га:

Южнее с. Красногорское ТБО-2,3 га, скотомогильник -0,3 га, кладбище -13,4;

Юго-восточнее с. Калташ ТБО -1,4 га, скотомогильник 0,6 га, севернее села кладбище- 0,9 га;

Восточнее с. Чапша ТБО-1 га, скотомогильник 0,4 га, западнее села кладбище -1 га;

Восточнее с. Верх-Кажа ТБО-2,4 га, скотомогильник – 0,6 га, западнее села кладбище -0,4 га;

Северо-западнее с. Ужлеп ТБО и скотомогильник -2,1 га, юго-восточнее села кладбище 0,7 га;

Восточнее п. Карагайка ТБО -1,3 га и скотомогильник -0,6 га, кладбище 0,4 га;

Севернее п. Ивановка ТБО- 1 га, скотомогильник – 0,6 га, кладбище 0,4 га.

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс.

Изменение территориальных зон в границах населенных пунктов МО Красногорский сельсовет приведено в табл. 30.

Таблица 1

Баланс земель МО Красногорский сельсовет на перспективу

|  | Сущест. | Перспект. |
| --- | --- | --- |
|  | 92571,0 | 92571 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 47106,3 | 37712,2 |
| Земли населенных пунктов | 1145,3 | 1664 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 140,4 | 190,8 |
| Земли лесного фонда | 42730,0 | 49980 |
| Земли запаса | 1449,0 | 1008 |
| Земли рекреации |  | 2016 |
| Земли населенных пунктов, входящие в состав МО – всего, га в т.ч.: | 1145,30 | 1442,4 |
| - жилой застройки, га | 616,9 | 749,6 |
| - общественно – деловой застройки, га | 16,0 | 33,7 |
| - производственной, га | 111,1 | 171,6 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 99,4 | 210,0 |
| - рекреационного значения, га | 5,5 | 24,4 |
| -озелененные территории,га |  | 53,9 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 296,4 | 196,5 |
| - специального назначения |  | 2,7 |
| В том числе с. Красногорское | 686,4 | 971,4 |
| - жилой застройки, га | 436,0 | 557 |
| В том числе ИЖС | 428,0 | 549 |
| Малоэтажная жилая застройка | 8,0 | 8 |
| - общественно – деловой застройки, га | 12,0 | 22,5 |
| - производственные, га | 90,2 | 144,6 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 89,0 | 117 |
| - рекреационного значения, га | 5,5 | 6,2 |
| - -озелененные территории,га |  | 34,5 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 53,7 | 89,6 |
| с. Верх-Кажа | 71,7 | 79,0 |
| - жилой застройки, га | 22,9 | 17,0 |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,4 | 2,9 |
| - производственные, га | 19,2 | 17,3 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 2,6 | 13,8 |
| - рекреационного значения, га | - | 10,0 |
| - озелененные территории,га |  | 7,9 |
| - специального значения,га | - | 2,7 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 25,6 | 7,4 |
| с. Егона | 48,8 | 36,8 |
| - жилой застройки, га | 12,0 | 11,4 |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 0,7 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 0,4 | 8,0 |
| - общего озеленения, га |  | - |
| - сельскохозяйственного использования, га | 36,4 | 16,7 |
| -в том числе садово-дачные участки |  | 9,0 |
| п. Ивановка | 47,3 | 51 |
| - жилой застройки, га | 25,0 | 20,0 |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,2 | 1,4 |
| -озелененные территории,га |  | 3,0 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 0,9 | 11,3 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 20,2 |  |
| п. Иртышкино | 57,6 | 54 |
| - жилой застройки, га | 11,0 | 16,8 |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 0,8 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 0,5 | 10,0 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 46,1 | 26,4 |
| -в том числе садово-дачные участки |  | 13,3 |
| с. Калташ | 89,2 | 89,2 |
| - жилой застройки, га | 40,0 | 40,1 |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 1,7 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 0,4 | 20,9 |
| - производственные, га |  | 7,0 |
| - рекреационного значения, га |  | 8,0 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 48,8 | 33,6 |
| п. Карагайка | 85,6 | 93 |
| - жилой застройки, га | 36,0 | 55,0 |
| - общественно – деловой застройки, га | 0,4 | 1,7 |
| - производственные, га | - | 2,7 |
| - рекреационного значения, га |  | 0,2 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 1,7 | 13,8 |
| -озелененные территории,га |  | 6,3 |
| - специального озеленения, га |  | 1,5 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 43,8 | 13,3 |
| п. Ужлеп | 35,4 | 61,6 |
| - жилой застройки, га | 26,0 | 28,0 |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,0 | 1,6 |
| - производственные, га | 1,7 | 18,8 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 3,0 | 11,1 |
| -озелененные территории,га |  | 2,2 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 3,7 | 3,8 |
| п. Чапша | 23,3 | 23,5 |
| - жилой застройки, га | 8,0 | 4,3 |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 0,4 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 0,9 | 4,1 |
| -озелененные территории,га |  |  |
| - сельскохозяйственного использования, га | 14,4 | 0,4 |
| -в том числе садово-дачные участки |  | 14,3 |

2.4 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом определено зонирование территории муниципального образования и его населенных пунктов. Генпланом МО Красногорский сельсовет предусматривается развитие следующих земель:

- населенных пунктов

- сельскохозяйственного назначения

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

-земель запаса.

В границах населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона  инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона общего озеленения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона с особыми условиями использования территории.

В основу планировочной структуры муниципального образования положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Зона жилой застройки

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами и занимает основную часть населенного пункта.

С. Красногорское Существующая усадебная застройка занимает территорию 428 га

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 121 га, в том числе:

- отведенные участки (участки с начатым строительством) в общей площади вновь нарезаемой территории – 49 га;

- строительство первой очереди – 21 га;

- строительство на расчетный срок  - 51 га.

Развитие жилищной сферы предполагается в основном за счет выделения территории в западной и северной частях села под размещение индивидуального жилья.

Малоэтажная жилая застройка расположена в центральной части села Красногорское по улице Садовой, пер. Мартовскому, ул. Первомайской и ул. Мира имеются 2-3-этажные жилые дома, площадью 8,0 га.

По остальным  населенным пунктам МО Красногорский сельсовет существующая жилая зона характеризуется низкой плотностью жилой застройки и невысоким уровнем застроенности территории (от 30% в п. Ивановка, Егона, Карагайка до 50% в с. Верх-Кажа).

С. Верх-Кажа Усадебная застройка занимает территорию 17  га. Уровень застроенности территории составляет 50%. Дополнительного отвода земель под индивидуальную жилую застройку не предполагается. Новое жилищное строительство планируется в южной части села за счет застройки свободных территорий.

П. Ивановка Жилая застройка развивается, в основном, на окраинах и   занимает территорию 20 га. Уровень застроенности территории составляет 30%. Новое жилищное строительство предлагается проводить за счет застройки свободных территорий.

П. Карагайка Перспективная жилая застройка занимает площадь 55,0 га. Уровень застроенности территории составляет 30%. Новое жилищное строительство предлагается проводить за счет застройки свободных территорий. Дополнительного отвода земель под индивидуальную жилую застройку не предполагается.

П. Ужлеп Перспективная жилая застройка занимает площадь 28 га. Уровень застроенности территории составляет 65%. Под новое строительство отведены площади в юго-восточной и юго-западной частях села.

С. Калташ Перспективная жилая застройка занимает площадь 40,1 га. Уровень застроенности территории составляет 50%. Новое жилищное строительство предлагается проводить за счет застройки свободных территорий.

В населенных пунктах Иртышкино, Чапша, Егона застройка малочисленна. Но живописное  расположение данных сел, позволяет предположить, что они будут развиваться в качестве дачных   населенных пунктов. Поэтому проектом предусмотрено использование свободных территорий под размещение дачных (садово-огороднических) участков.

С. Егона Планируется сокращение территории жилой зоны. Жилая застройка будет занимать территорию 9,5 га. Свободные участки предусмотрено использовать для ведения садово-дачного хозяйства.

П. Иртышкино Планируется сокращение территории жилой зоны. Жилая застройка будет занимать территорию 9,5 га. Свободные участки предусмотрено использовать для ведения садово-дачного хозяйства.

С. Чапша Планируется сокращение территории жилой зоны до 4,3 га. Свободные участки предусмотрено использовать для ведения садово-дачного хозяйства.

Зона производственного и коммунально – складского назначения

Генеральным планом запланированы мероприятия по реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающие соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов:

- организация новых производственных и коммунально-складских территорий;

- перенос производственных и коммунально-складских объектов, не соответствующих размещению на данной территории;

- упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом территориального развития территории города.

С. Красногорское На расчетный срок генеральным планом предложено общую площадь коммунально-складских и производственных территорий увеличить до 55 га.

Развитие производственной зоны определено в северной части населённого пункта для размещения объектов с учётом обеспечения нормативных санитарных разрывов до жилой застройки. Здесь планируется восстановить кирпичный завод, перенести асфальтово-бетонный завод. Территории под развитие коммунально-складской зоны запланированы в северо-западной и восточной частях села. На период составления генплана в юго – западной  части села остается промышленная зона, которая подлежит разукрупнению, и в дальнейшем, перепрофилированию. Генеральным планом предусмотрен перенос объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку: вынос существующего асфальтово-бетонного завода и убойного цеха из района СПТУ в северную промзону села.  Проектом определены территории размещения  следующих объектов:

кирпичного завода;

АБЗ (асфальтово-бетонного завода);

цеха по разливу минеральной воды;

пивзавода;

газораспределительной станции.

цеха по расфасовке меда и производству продуктов из меда;

цех по переработке грибов и ягод.

Кроме того,  предлагается размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

С. Верх-Кажа Производственная застройка – 19 га. На расчетный срок генеральным планом предложено общую площадь коммунально-складских и производственных территорий увеличить до 25 га. Развитие производственных территорий определено в северо-восточной части населённого пункта для размещения объектов с учётом обеспечения нормативных санитарных разрывов до жилой застройки. Здесь планируется реконструировать животноводческие фермы.

С. Калташ Планируемая производственная застройка –  18га. При условии развития горно-добывающей отрасли в районе, в селе и на прилегающей к селу территории зарезервированы земли под базу горняков.

С. Ужлеп Производственная застройка планируется в северной части села. Планируется строительство животноводческой фермы и строительство камне-дробильной фабрики.

Пос. Карагайка Планируется строительство животноводческие фермы на 150 голов в южной части села.

Зона инженернй инфраструктуры (объекты водоснабжения, канализования, отопления, электроснабжения, газоснабжения)

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (парк, сквер);

б) насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ);

в) насаждения специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон).

С. Красногорское

Основная часть зоны рекреационного назначения  и общего пользования (парк, сквер) размещается локальными участками в центральной части села: около спортивного комплекса «Мир», около стадиона -3 га, парк Побединского по ул. Советской (0,52га), около мемориала «Победы», насаждения специального назначения - вокруг предприятия (ООО МИС.С) (0,8 га). Площадь насаждений общего пользования составит 34,5 га.

Насаждения общего пользования

Проектными решениями предлагается благоустройство и озеленение прибрежной территории рек: Барда, Чувыр и Чапша с комплексом берегоукрепительных мероприятий, с площадками отдыха и прогулочными дорожками.

Предлагается создание парка в месте впадения р. Чувыр в р. Барду.В центре парка предлагается строительство культового сооружения.

В районе новостроек планируется организовать сквер и спортивную площадку (волейбол, баскетбол).

На р. Чапша в южной части села предлагается организация пляжа.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон около промышленных предприятий, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог. Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон,

- придорожные полосы озеленения автодорог.

Проектом генерального плана предусмотрена организация санитарно-защитных зон объектов, общей площадью 8,5 га:

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

В районе водохранилища южнее с. Красногорское  предлагается создание ландшафтного парка для организации отдыха и досуга жителей с организацией пляжа, площадками для пикников в тёплое время года и катком, лыжнёй, снежными городками с прокатом инвентаря в зимнее время, общей площадью 7,7 га.

На р. Чапша оздоровительного лагеря «Солнышко» запланирована зона рекреации, общей площадью 3,4 га.

С. Верх-Кажа предлагается включить берег водохранилища в зоны рекреации в южной части села для спортивной рыбалки, отдыха и купания.

С. Калташ предлагается строительство спортивной площадки и дома отдыха « Биолит».

С. Карагайка предлагается строительство спортивной площадки.

Во всех населенных пунктах МО Красногорский сельсовет» предусмотрены территории, которые включают зеленые насаждения и естественные природные ландшафты.

Таблица 32

Характеристика озелененных территорий общего пользования с. Красногорское

| Озелененные террито-рии общего пользо-вания | Еди-ница Изме-рения | Обеспеченность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактичес-кая | Нормируе-мая | Проектиру-емая |
|  | Га | 5,5 | 8,5* | 34,5 |

*- из расчета 12 м² на человека.

Резерв зеленых территорий общего пользования составил 34,5 га.

Зона сельскохозяйственного использования

Включает пашни, сенокосы, пастбища, залежи земли, занятые многолетними насаждениями и занимает незастроенные территории северной части села и реки Чувыр, Барда и их поймы.

Зоны специального назначения

С. Красногорское

В соответствии с генеральным планом Красногорского сельсовета запланированы новые: площадка для размещения полигона бытовых отходов, новый скотомогильник и кладбище в с. Красногорское сельсовет с учетом розы ветров.

С. Верх-Кажа В самой восточной части села расположена зона специального назначения, которая отделена от производственной зоны лесополосой.

В остальных населенных пунктах муницирального образования также запланированы новые площадки для размещения полигона бытовых отходов и новые скотомогильники.

2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

С. Красногорское

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- увеличение жилых территорий, в том числе

индивидуальной жилой застройки в в западной, северо-восточной частях села

- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами до 3-х этажей.

- принятый коэффициент семейности - 2,5

- площадь земельного участка на одно домовладение - 1500 м²

- общая площадь жилого фонда на первую очередь -  144870   м²

- увеличение жилого фонда составляет – 22 %.

- общая площадь жилого фонда на расчетный срок -  205800  м²

- увеличение жилого фонда составляет - 73 %.

- С. Верх-Кажа

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- - новое жилищное строительство предлагается проводить за счет уплотнения усадебной застройки;

- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами;

- принятый коэффициент семейности - 2,5

- площадь земельного участка на одно домовладение - 1500 м²

- расчетная численность домов на первую очередь -  54

- увеличение жилого фонда составляет – 54 %

- расчетная численность домов на расчетный срок -  63

- увеличение жилого фонда составляет - 71 %

- Пос. Ивановка

- - новое жилищное строительство предлагается проводить за счет уплотнения усадебной застройки;

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

- принятый коэффициент семейности - 2,5

- площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

- расчетная численность домов на расчетный срок -  23

- увеличение жилого фонда составляет – 28 %.

- С. Калташ

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- - новое жилищное строительство предлагается проводить за счет уплотнения усадебной застройки;

- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

- принятый коэффициент семейности - 2,0

- площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

- расчетная численность домов на расчетный срок -  50

- увеличение жилого фонда составляет – 79 %.

- Пос. Карагайка

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- - новое жилищное строительство предлагается проводить за счет уплотнения усадебной застройки;

С. Егона Планируется сокращение территории жилой зоны.- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

- принятый коэффициент семейности - 2,5

- площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

- расчетная численность домов на расчетный срок -  69

- увеличение жилого фонда составляет – 3 %.

- Пос. Ужлеп

- увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь 22 м²/чел, на расчетный срок 30 м²/чел

- упорядочение существующих жилых территорий;

- увеличение жилых территорий;

- новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

- принятый коэффициент семейности - 2,5

- площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

- расчетная численность домов на расчетный срок -  76

- увеличение жилого фонда составляет – 26,7 %.

- В с. Егона, п. Иртышкино, с. Чапша планируется сокращение территории жилой зоны.

- Развитие и размещение объектов социальной сферы

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов социального значения:

С. Красногорское

- предполагается строительство двух детских садов (емкостью по 100 мест каждый) в западной и южной частях села Красногорское;

- бани на 40 мест;

- бассейна,

-лыжной базы в районе водохранилища

- предприятий общественного питания с общим количеством мест 153 места:

- кафе на 40 мест по ул. Мира в западной части села Красногорское;

- кафе на 40 мест в районе СПТУ

- кафе на 40 мест при въезде в с. Красногорское по ул. Социалистической;

-  кафе на 40 мест по ул. Южной;

-культовых объектов.

Помимо строительства предусмотрена реконструкция следующих объектов:

сельского Дома культуры;

районного Дома культуры;

гостиницы;

дома быта.

С.Верх-Кажа

строительство детского сада (емкостью 20 мест);

п. Ужлеп

строительство детского сада (емкостью 25 мест);

с.Карагайка

реконструкция школы;

строительство детского сада (емкостью 15 мест);

с.Калташ:

строительство детского сада (емкостью 25 мест);

строительство школы;

строительство дома отдыха;

- Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

С. Красногорское:

- реконструкция здания кирпичного завода;

- перенос асфальтово-бетонного завода;

- строительство пивзавода;

- строительство цеха по разливу минеральной воды;

- строительство газораспределительного пункта;

- строительство цеха по расфасовке меда и производству продуктов из меда;

- строительство цеха по переработке грибов и ягод.

Пос. Ужлеп:

- строительство молочно-товарной фермы на 180 голов;

- строительство камне-дробильной фабрики.

С. Верх-Кажа:

- строительство молочно-товарной фермы на 150 голов;

Пос. Карагайка:

- строительство молочно-товарной фермы на 150 голов;

с.Калташ:

- строительство базы горняков.

- Кроме того, проектом выделены несколько площадок размещения коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность

- Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- планируется дальнейшее развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Красногоркое. Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды с. Красногорское с проведением реконструкции разводящих сетей общей протяженностью 7224 м на первую очередь, 12,6 км на расчетный срок.

- замена водонапорной башни в с. Красногорское.

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Ужлеп -2500 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Карагайка -3400 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Верх-Кажа -500 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в п. Ивановка -1100 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Егона -1225 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в п. Иртышкино -1478 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в п. Чапша -1490 м;

- планируется развитие и реконструкция внутрипоселковой водопроводной  сети в с. Калташ -2421 м;

- строительство  водонапорных башен в с. Калташ, Егона.

Водоотведение

Организация централизованной системы канализования для райцентра из-за сложности рельефа и пучинистости грунтов нецелесообразна. Сбор стоков планируется от усадебной застройки в местные выгреба (объем 3-5 куб.м), расположенные на усадебном участке с последующим вывозом на поля фильтрации.

Для групп жилых домов и общественных зданий должна проектироваться локальная система очистки (ЦРБ, школа, детсад, административно-общественные здания и т.д.).

Площадь полей фильтрации составит 24 га.

На расчетный срок рекомендуется строительство сооружений полной биологической очистки

Теплоснабжение

Отопление планируется от котельных и индивидуальных отопительных устройств мощность которых принимается в зависимости от подключаемых объектов.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Красногорский сельсовет следует предусматривать:

- централизованное для социальной, производственной сфер и малоэтажной жилой застройки   от существующих котельных на твердом, жидком, газообразном топливе;

- децентрализованное для индивидуальной жилой застройки от автономных, квартирных теплогенераторов.

-  в целях повышения производительности, автоматизации, экологичности действующих котельных запланирован перевод угольных котельных на природный газ с сохранением твердотопливной схемы работы тепловых установок в качестве резервной;

- запланирована реконструкция ветхих сетей теплоснабжения.

- размещение в зонах планируемого перспективного строительства жилья и социальных объектов двух новых газовых котельных мощностью 0,8 Гкал/час каждая в с. Красногорское;

- строительство газовой котельной в с. Калташ.

Газоснабжение

Программой газификации Алтайского края предполагается первоочередное строительство газопровода в Красногорском районе. От магистрального газопровода Смоленское – Усть-Иша – Горно-Алтайск ответвление на с. Красногорское.

Планируется централизованное газоснабжение с. Красногорское, с. Карагайка и с. Верх-Кажа от газораспределительной станции (ГГРП), расположенной в промышленной зоне в северной части села.

Проектом предлагается обеспечение природным газом всех потребителей данных населенных пунктов. Газ поступает от газопровода высокого давления к ГРП поселков, где происходит очистка и снижение давления до среднего и низкого давления.

Строительство системы газоснабжения производить строго по проекту, разработанному специализированным институтом

Централизованное газоснабжение остальных сел МО не планируется.

Электроснабжение

По развитию энергетической системы предусматриваются следующие мероприятия (табл.2).

| №№ | Наименование мероприятий | Цели мероприятия | Присоединяемая мощность, кВт | Протяженность, км | Марка провода | Финансовая потребность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красногорское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство отпайки от линии ВЛ-10 кВт Л-9-2 «Карагуж», опора №200/18 | в районе ул. Раздольная (в перспективе 100 жилых домов) | Установка 2-х КТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА каждая | 1.50 | А-50 | 950.4 |
| 2 | Строительство линии ВЛ-0,4 | в районе ул. Раздольная (в перспективе 100 жилых домов) |  | 5 | А-50 |  |
| 3 | Реконструкция и перенос линии ВЛ-10 кВ Л 9-6 «Малиновский» | В районе Учебного Поселка (в перспективе 30 домов) | Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА | 1 | А-50 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 | В районе Учебного Поселка (в перспективе 30 домов) |  | 2 | А-50 |  |
| С. Калташ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Калташ | 2 КТП сущест. 10/0,4 кВ мощностью 100кВА | 5 | А 50 |  |
| 2 | Строительство линии ВЛ-10 кВ | Рудник к востоку от с. Калташ | Установка КТП мощностью 250 кВА | 8 | А 50 |  |
| Ужлеп |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Ужлеп | КТП сущест. (не менее 160 кВА) | 2-3 | А 50 |  |
| Карагайка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Карагайка | КТП сущест. (не менее 160 кВА) | 3 | А 50 |  |
| Егона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Егона | КТП сущест. (не менее 63 кВА) | 1 | А 50 |  |
| Иртышкино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-10 кВ | До с. Иртышкино |  |  | А 50 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Иртышкино | КТП сущест. (63 кВА) | 1,3 | А 50 |  |
| Чапша |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Чапша | КТП сущест. (160 кВА) | 2 | А 50 |  |
| С. Верх-Кажа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Верх-Кажа | КТП сущест. (не менее 160 кВА) | 2 | А 50 |  |
| П. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ | По с. Ивановка | КТП сущест. (не менее 100 кВА) | 3,5 | А 50 |  |

Электросвязь

- В перспективе планируется перевод на цифровое телевидение.

- В связи с переходом на эфирное радиовещание, на  1 очередь и расчетный срок необходима установка приемного и усилительного оборудования в соответствии с требуемым количеством радиоточек.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

- Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

- Дальнейшая замена кабельных и воздушных межстанционных линий связи на волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС).

Согласно нормам телефонной плотности  270 телефонов на 1000 жителей потребуется 2024 телефонных точки (табл. 3).

Таблица 3

Расчет количества телефонов  МО Красногорский сельсовет

| № п/п | Населенные пункты | Количество телефонных точек, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | с. Красногорское | 1852 |
| 2. | с. Верх-Кажа | 42 |
| 3. | п. Ивановка | 15 |
| 4. | с. Калташ | 14 |
| 5. | п. Карагайка | 46 |
| 6. | п. Ужлеп | 51 |
| 7. | с. Егона | 1 |
| 8. | п. Иртышкино | 1 |
| 9. | п. Чапша | 2 |
|  | Итого | 2024 |

- Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети  путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- улиц и дорог местного значения;

- проездов.

- Объекты транспортного обслуживания

Междугородное автобусное сообщение осуществляется с городами Бийск, Горно-Алтайск, межрайонное сообщение с селами района. Автовокзал расположен в центре села, здание в удовлетворительном состоянии.

Согласно п. 3.5.33  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края станции технического обслуживания  следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в селе  составит 2130 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств  необходимо 11 постов. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 2 станций технического обслуживания мощностью 5 постов в северной зоне производственного назначения. Автомойки планируется размещать в составе станций технического обслуживания.

Согласно п. 3.5.36  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края * на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей (2130 единиц) суммарная мощность автозаправочных станций должна составить 2 топливо-раздаточных колонки. Размещение дополнительных автозаправочных станций планируется на пересечение кольцевой автодороги с улицами с. Красногорское. Существующие  автозаправочные станции сохраняются. Дополнительно планируется автогазозаправочная станция в районе «СПТУ».

В соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (1491 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 3.5.27 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 37275 м². Площадь существующей автостоянки, расположенной на пл. Советов возле здания администрации, составляет 30 мест (750 м²). Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено на пл. Победы 30 мест (750 м²), по ул. Партизанской в районе школы 40 мест (1000 м²), около больницы 8 мест (200 м²), около стадиона 50 мест (1250 м²),  около промзоны: по ул. Спортивной 15 мест(375 м²), по ул. Солнечная Поляна 5 мест, по ул. Советской в районе «Ветстанции» 5 мест, в районе столовой по ул. Садовой 5 мест, в районе гостиницы 10 мест, по ул. Южной 15 мест,

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Количество населения, проживающего в малоэтажной застройке на конец расчетного периода, составит 1900 человек.

При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей населения, проживающего в малоэтажной застройке, на расчетный срок  составит  570 единиц. Количество необходимых мест постоянного хранения  индивидуального транспорта составит  570 машино-мест.

Проектом предусмотрено строительство:

- гаражного кооператива в двух уровнях на 200 машино-мест по ул.Садовая;

- гаражного кооператива в двух уровнях на 200 машино-мест по пер.Мартовский;

- гаражного кооператива в двух уровнях на 170 машино-мест по пер.Мартовский;

Таким образом, суммарная мощность гаражных кооперативов на территории населенного пункта на расчетный срок составит  570 машино-мест, что обеспечит потребности населения в постоянных местах хранения автотранспорта.

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых территорий села Красногорское предлагается строительство двух автодорожных мостов в створе:

- ул. Новая и ул. Боханько через р. Чувыр;

- пер. Дружный и пер. Мопровский через р. Чувыр;

Двух пешеходных мостов в створе:

- ул. Зеленая и ул. Заречная;

- ул. Партизанской и пер. Восточный.

Для строительства автодороги для грузового автотранспорта рекомендуется строительство трех мостов через реки: Чувыр, Барда, Чапша.

В с. Красногорское  предусмотрены два маршрута общественного транспорта.

Маршруты проходят по главным улицам села: Советской, Юбилейной, Первомайской, Социалистической, Партизанской.

Проектом предусмотрено строительство 11 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

С. Калташ Запланирована грузовая объездная дорога на рудник.

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды

2.6.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- вынос производственных и транспортных объектов  на расстояние, обеспечивающие санитарные нормы;

- благоустройство, озеленение улиц;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между  транспортными магистралями и застройкой.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

- рационализация транспортных потоков;

- совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

На территории муниципального образования установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий.

Таблица 31

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс производства | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС | Класс V СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Социалистической (дома с 14 по 20, по ул. Первомайской (между ул.Советской и ул.Новой) Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. Автозаправочную станцию для легкого транспорта оборудовать системой закольцовки паров бензина |
| 2. | ЗАО «Горный Нектар» | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Партизанская, Кооперативная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 3. | ТОСП ФЛ «Бийскмежрайгаз» в Красногорском районе | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Партизанская, Кооперативная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4. | Ветстанция | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Партизанская, Кооперативная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 5 | ГУП «Красногорское ДРСУ» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Дорожной и ул. Строителей. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 6. | ООО «МИС.С» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Мира, Юбилейной, ул. Чапаева,ул. Камзаракова 39. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 7. | МУУП «Коммунэнерго» | Класс IV СЗЗ – 100 м |  |
| 8. | КФХ Савченко» (пилорама) | Класс V СЗЗ – 50 м |  |
| 9. | ООО «Красногорский маслосырзавод» | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Советской, пер. Мартовский, пер. Заводской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 10. | Лесхоз | Класс V СЗЗ - 50м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по пер.Лесной Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 11. | Кладбище | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по пер. Сосновый Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 12. | Убойный цех | Класс III СЗЗ - 500 м | В СВ попадает часть жилой застройки по ул. Партизанской Необходимы мероприятия по переносу убойного цеха для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 13. | Котельные | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Садовая, пер. Центральный. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |

2.6.2 Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

2.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной севернее с. Красногорское;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

2.6.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

2.6.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенного пункта:

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- проектирование полигонов ТБО;

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- оснащение территории автозаправочных и автогазозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на автозаправочных и автогазозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС и АГЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведением следующих мероприятий:

- защитой  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

- наличием резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучением и повышением квалификации работников предприятий;
созданием аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, лесные пожары, град, метели, грозы, подтопление села Красногорское реками: Барда и Чапша, заболоченные территории.

Основными мероприятиями, связанными с опасными геофизическими явлениями являются:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Основными мероприятиями, связанными с опасными гидрологическими явлениями являются:

подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб, обваловок);

- подготовка мер по отводу паводковых вод;

- обследование и укрепление гидротехнических сооружений и средств к их восстановлению;

Разработан  проект «Расчистка русел рек Чапша и Барда» ООО «Гидропроект «Алтай»» в 2007 году, шифр 07205- ПЗ.

По данному проекту предусматривается расчистка русел рек путем углубления и расширения существующего поперечного сечения. Элементы поперечного сечения определены из условия пропуска расхода 1%ВП, равного для р. Чапша -210 куб. м/с, для р. Барда – 109 куб. м/сек. Необходимо укрепление наиболее опасных участков, протяженностью на р. Чапша -750 м, на р. Барда -180 м. Крепление предусматривается из каменной наброски по слою песчано-гравийной подготовки.

Осуществление данных мероприятий позволит улучшить ситуацию в с. Красногорское во время весенних паводков и исключить затопление жилых домов и построек. В дополнение к этим мероприятиям, проектом предусмотрено спрямление русла реки Барда, т.е. движение воды в реке направляется по новому руслу,  что позволяет еще более снизить подтопления. Кроме того, необходимо выполнить расчистку русла реки Чапша от зарастания кустарником и деревьями.

Красногорский сельсовет отличается высокой степенью залесенности территории. Лесные массивы равномерно распределены по всей территории района и составляют 57% от площади.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Заболоченные участки требуют при освоении территории проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

2.8 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

1. Применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ):

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия –  ремонтно-реставрационных, научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, работ по консервации, приспособлению объектов

культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с Управлением Алтайского края по культуре).

2. Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечения целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращения ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ.

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о

расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Управлением Алтайского края по культуре.

4. Приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры).

Информирование об обнаруженном объекте Управление Алтайского края по культуре.

Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Управления Алтайского края по культуре после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Указание границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режима использования земель и градостроительных регламентов в их границах на генеральных планах поселений.

6. Согласование с Управлением Алтайского края по культуре решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

2.9 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

Приложение 1

Мероприятия по реализации генерального плана МО Красногорский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Обьемы финансирования млн. руб. | Источники финансирования** | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капитальный ремонт СДК | С. Красногорское, | Посещаемость | Реконструкция | 3,35 | местный | Первая очередь строительства |
| 1.2 | школа | с. Карагайка, | Количество детей | Реконструкция | 20,66 | местный | Первая очередь строительства |
| 1.3 | школа | с. Калташ | Количество детей | Строительство |  | местный,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.4 | детский сад | с. Красногорское | Количество детей | Реконструкция | 0,56 | Местный, В | Первая очередь строительства |
| 1.5 | детский сад | В западной части с. Красногорское | Количество детей | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство на 100 мест, участок 0,5 га |  | Местный, В | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.6 | детский сад | В центральной части с. Красногорское | Количество детей | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство на 100 мест, участок 0,5 га |  | Местный, В | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.7 | детский сад | С. Верх-Кажа | Количество детей | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство на 25 мест, участок 0,1 га |  | Местный, В | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.8 | детский сад | П. Ужлеп | Количество детей | Проектирование и строительство на 25 мест, участок 0,1 га |  | Местный, В | На период расчетного срока до 2030 года |
| 1.9 | детский сад | П. Карагайка | Количество детей | Проектирование и строительство на 25 мест, участок 0,1 га |  | Местный, В | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.10 | бассейн | С. Красногорское, по ул. Советской |  | Проектирование и строительство, участок 0,4 га |  | Местный | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.11 | баня | С. Красногорское, по пер. Коммунаров |  | Проектирование и строительство, участок 0,4 га |  | Местный | На период расчетного срока до 2029 года |
| 1.12 | культовые объекты | С. Красногорское 2шт., с. Карагайка |  |  |  | В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,15 га | Западная часть с. Красногорское | 100 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 50,0 | Ф, К, М, В | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.2 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,15 га | Район СПТУ с. Красногорское | 30 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 15,0 | Ф, К, М, В | Первая очередь строительства |
| 2.3 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,15 га | С. Красногорское ( в разных частях села) | 300 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 150,0 | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.4 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,15 га | С. Верх-Кажа | 17 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | Первая очередь строительства |
| 2.5 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,15 га | С. Верх-Кажа | 9 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.6 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,25 га | П. Ивановка | 5 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.7 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,25 га | П. Калташ | 5 участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.8 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,25 га | П. Карагайка | 2 участка | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| 2.9 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,25 га | П. Ужлеп | 4 участка | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | Первая очередь строительства |
| 2.10 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,25 га | П. Ужлеп | 12участков | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | М., К.,В. | На период расчетного срока до 2029 года |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | строительство коровника в на 180 голов | П. Ужлеп |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 7,5 | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 3.2 | строительство коровника в на 150 голов | С. Верх-Кажа |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 7,5 | Внебюджетные | На период расчетного срока до 2029 года |
| 3.3 | строительство коровника в на 150 голов | П. Карагайка |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство | 7,5 | Внебюджетные | На период расчетного срока до 2029 года |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | строительство пивзавода | С. Красногорское |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 4.2 | цех по разливу минеральной воды | С. Красногорское |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 4.3 | оборудование цеха по переработке грибов и ягод | МО Красногорский сельсовет |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 4.4 | Цех по расфасовке меда и производству продуктов из меда, прополиса, перги и т.д. | С. Красногорское ЗАО «Горный Нектар» |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 4.5 | реконструкция кирпичного завода | С. Красногорское |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | На период расчетного срока до 2029 года |
| 4.6 | камне-дробильная сортировочная фабрика | МО Красногорский сельсовет |  | Подготовка и разработка градостроительного плана, строительство |  | Внебюджетные | На период расчетного срока до 2029 года |
| 4.7 | разработка флюоритового сырья | МО Красногорский сельсовет |  | Проектирование и строительство |  | Внебюджетные | На период расчетного срока до 2029 года |
| Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | строительство сквера | С. Красногорское |  | Проектирование и строительство | 0,3 | местный | Первая очередь строительства |
| 5.2 | реконструкция стадиона | С. Красногорское |  |  | 0,5 | местный | На период расчетного срока |
| 5.3 | оздоровительный лагерь | С. Красногорское |  | Реконструкция |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 5.4 | Ландшафтный парк | С. Красногорское , в районе водохранилища |  | Проектирование и строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 5.5 | база отдыха: лыжная база, каток, | С. Красногорское, в районе водохранилища |  | Проектирование и строительство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 5.6 | пляж | С. Красногорское на р. Чапша |  | Обустройство |  | Внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 5.7 | рыборазведение и рыбалка | Пруд около с. Верх-Кажа |  | Проектирование и строительство |  | Внебюджетные | На период расчетного срока |
| 5.8 | база отдыха | п. Калташ |  | Проектирование и строительство |  | Внебюджетные | На период расчетного срока |
| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | капитальный ремонт а/д Красногорское-Верх-Кажа-Соусканиха - Усятское (до границы Бийского района) | Красногорский с/с, | 25-30 км | реконструкция | 350 | Местный, краевой | На период расчетного срока |
| 6.1 | капитальный ремонт а/дороги Красногорское –Луговое | Красногорский с/с, |  | реконструкция | 8 | Местный, краевой | На период расчетного срока |
| 6.2 | Красногорское-Карагайка-Ивановка |  | Протяженность 13 км | Строительство | 65 | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.3 | Верх-Кажа-Усть-Кажа-Сосновка | Красногорский с/с | Протяженность 51 км | Реконструкция | 645 | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.4 | Верх-Кажа-Иртышкино-Калташ | Красногорский с/с | Протяженность 27 км | Строительство | 135 | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.5 | Калташ-Каячинское месторождение-Турочак | Красногорский с/с | Протяженность 25 км | Строительство |  | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.6 | Строительство новых дорог и реконструкция существующих (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) | Внутри населенных пунктов | с. Красногорское-15 км, | Реконструкция, строительство |  | Местный, | На период расчетного срока |
| 6.7 | Дорога для грузового транспорта в западной и восточной частях с. Красногорское | С. Красногорское |  | строительство |  | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.8 | Строительство мостов | В с. Красногорское | 6 автодорожных, 3 пешеходных | строительство |  | Краевой Федеральный | На период расчетного срока |
| 6.9 | Строительство АЗС | С. Красногорское | 2, в том числе 1 газозаправочная | строительство |  | Внебюджетны | На период расчетного срока |
| 6.10 | Открытые автостоянки для временного хранения легкового транспорта | Пл. Победы, ул. Партизанская, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Солнечная Поляна, ул. Южная | 37275 м² | обустройство |  | Внебюджетны | На период расчетного срока |
| 6.11 | Гаражный кооператив | Ул. Энергетиков | 210 мест | Проектирование и строительство |  | Внебюджетны | На период расчетного срока |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | реконструкция и строительство 2 котельных | С. Красногорское, с. Ужлеп |  | Реконструкция, проектирование и строительство 2 котельных | 1,35 | местный | Первая очередь строительства |
| 7.1 | газификация котельных | Населенные пункты: Красногорское, Верх-Кажа, Ужлеп |  | Реконструкция | 33,60 | Краевой,внебюджетные | Первая очередь строительства |
| 7.2 | Строительство газораспределительной станции | В северной части с. Красногорское |  | Проектирование и строительство |  | Средства ОАО «Росгазификация» | Первая очередь строительства |
| 7.3 | газификация | С. Красногорское, с. Верх-Кажа, п. Ужлеп |  | Проектирование и строительство |  | Средства ОАО «Росгазификация» | Первая очередь строительства |
| 7.4 | строительство и замена водопроводных сетей, | с. Красногорское, | 23,9 км | Строительство и реконструкция | 1,058 | местный | Первая очередь строительства |
| 7.5 | строительство и замена водопроводных сетей, | С. Красногорское | 12 км | Проектирование и строительство |  | местный | На период расчетного срока |
| 7.6 | строительство и замена водопроводных сетей | С. Ужлеп | 2,5 км | Проектирование и строительство |  | местный | На период расчетного срока |
| 7.7 | строительство и замена водопроводных сетей | С. Верх-Кажа | 0,5 км | Проектирование и строительство |  | местный | На период расчетного срока |
| 7.8 | строительство и замена водопроводных сетей | п. Карагайка | 3,4 км | Проектирование и строительство |  | местный | На период расчетного срока |
|  | строительство и замена водопроводных сетей | п. Ивановка | 1.1 км | Проектирование и строительство |  | местный | На период расчетного срока |
| 7.9 | водонапорная башня | Красногорское |  | Реконструкция | 0,51 | местный | Первая очередь строительства |
| 7.10 | поля фильтрации | С. Красногорское | 24 га | Проектирование и строительство |  |  | На период расчетного срока |
| 7.11 | строительство ВЛ 0,4 кВт | С.Красногорское. | 2,42 км | Проектирование и строительство | 4,2 |  | Первая очередь строительств |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | устройство накопительных емкостей (выгребных ям) для жидких бытовых отходов, | Все села сельсовета |  |  |  | М | Первая очередь строительств |
| 8.2 | оборудование свалок, скотомогильников | Все села совета | 28,2га | Отвод земель | 4,5 | М | Первая очередь строительств |
| 8.3 | оборудование кладбищ | С. Красногорское, | 15 га | Отвод земель |  | М | Первая очередь строительств |
| 8.4 | очистка берегов и русла р. Чапша | С. Красногорское |  |  | 26,23 | Краевой Федеральный | Первая очередь строительств |
| 8.5 | выпрямление и очистка русла р. Барда | С. Красногорское |  | Строительство |  | Краевой Федеральный | 2009-2012 |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | С. Красногорское |  | Разработка проекта планировки на вновь застраиваему территорию |  | Местный | Первая очередь строительств |
| 9.2 | Организация и озеленение санитарно-защитных зон | С. Красногорское от всех производственных площадок |  | Разработка проекта СЗЗ Производство работ по организации СЗЗ |  | Местный | На период расчетного срока |
| 9.3 | Организация водоохранной зоны | Благоустройство берегов рек Барда, Чапша, Чувыр |  | Производство работ по организации СЗЗ |  | Местный | На период расчетного срока |

Приложение 2

Основные технико-экономические показатели генплана МО «Красногорский сельсовет» Красногорского района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь муниципального образования МО Красногорский сельсовет | га | 92571 | 92571 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 47106,3 | 37933,8 |
|  |  | % | 50,9 | 41,0 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1145,3 | 1442,4 |
|  |  | % | 1,2 | 1,6 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 140,4 | 190.8 |
|  |  | % | 0,1 | 0,2 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 42730,0 | 49980 |
|  |  | % | 46,2 | 54,0 |
| 1.5 | Земли запаса | га | 1449,0 | 1008 |
|  |  | % | 1,6 | 1,1 |
|  | Земли рекреации | га | - | 2016 |
|  |  | % | - | 2,2 |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО – всего, га в т.ч.: | га | 1145,30 | 1442,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | - жилой застройки, га | га | 616,9 | 749,6 |
|  |  | % |  | 52,0 |
|  | - общественно – деловой застройки, га | га | 16,0 | 33,7 |
|  |  | % |  | 2,3 |
|  | - производственной, га | га | 111,1 | 171,6 |
|  |  | % |  | 11,9 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | га | 99,4 | 210,0 |
|  |  | % |  | 14,5 |
|  | - рекреационного значения, га | га | 5,5 | 24,4 |
|  |  | % |  | 1,7 |
|  | - общего озеленения,га | га |  | 53,9 |
|  |  | % |  | 0,04 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 296,4 | 196,5 |
|  |  | % |  | 10,8 |
|  | - специального назначения | га |  | 2,7 |
|  |  | % |  | 0,2 |
|  | В том числе с. Красногорское |  | 686,4 | 971,4 |
|  | - жилой застройки, га |  | 436,0 | 557 |
|  | В том числе ИЖС |  | 428,0 | 549 |
|  | Малоэтажная жилая застройка |  | 8,0 | 8 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 12,0 | 22,5 |
|  | - производственные, га |  | 90,2 | 144,6 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 89,0 | 117 |
|  | - рекреационного значения, га |  | 5,5 | 6,2 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | 34,5 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 53,7 | 89,6 |
|  | с. Верх-Кажа |  | 71,7 | 79,0 |
|  | - жилой застройки, га |  | 22,9 | 17,0 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 1,4 | 2,9 |
|  | - производственные, га |  | 19,2 | 17,3 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 2,6 | 10,0 |
|  | - рекреационного значения, га |  | - | 32,0 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | 7,9 |
|  | - специального значения,га |  | - | 2,7 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 25,6 | 7,4 |
|  | с. Егона |  | 48,8 | 36,8 |
|  | - жилой застройки, га |  | 12,0 | 11,4 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | - | 0,7 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 0,4 | 8,0 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | - |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 36,4 | 16,7 |
|  | п. Ивановка |  | 47,3 | 51 |
|  | - жилой застройки, га |  | 25,0 | 20,0 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 1,2 | 1,4 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | 3,0 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 0,9 | 11,3 |
|  | - производственные, га |  |  | 6,3 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 20,2 |  |
|  | п. Иртышкино |  | 57,6 | 54 |
|  | - жилой застройки, га |  | 11,0 | 16,8 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | - | 0,8 |
|  | - инженерно – транспортной инфраструктуры, га |  | 0,5 | 10,0 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 46,1 | 26,4 |
|  | В том числе садово-дачные участки |  |  | 13.3 |
|  | с. Калташ |  | 89,2 | 89,2 |
|  | - жилой застройки, га |  | 40,0 | 40,1 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | - | 1,7 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 0,4 | 20,9 |
|  | - производственные, га |  |  | 7,0 |
|  | - рекреационного значения, га |  |  | 8,0 |
|  | - сельскохозяйственного использования, га |  | 48,8 | 33,6 |
|  | - специального значения,га |  |  | 0,9 |
|  | п. Карагайка |  | 85,6 | 93 |
|  | - жилой застройки, га |  | 36,0 | 55,0 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 0,4 | 1,7 |
|  | - производственные, га |  | - | 2,7 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 1,7 | 13,8 |
|  | - рекреационного значения, га |  |  | 0,2 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 43,8 | 13,3 |
|  | п. Ужлеп |  | 35,4 | 61,6 |
|  | - жилой застройки, га |  | 26,0 | 28,0 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 1,0 | 1,6 |
|  | - производственные, га |  | 1,7 | 18,8 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 3,0 | 11,1 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | 2,2 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 3,7 | 3,8 |
|  | п. Чапша |  | 23,3 | 23,5 |
|  | - жилой застройки, га |  | 8,0 | 4,3 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | - | 0,4 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 0,9 | 4,1 |
|  | - общего озеленения,га |  |  | - |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 14,4 | 0,4 |
|  | -садово-дачные участки |  |  | 14,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 7248 | 7656 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 106 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7,8 | 10,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 19 | 19,1 |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 53 | 50,9 |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 28 | 30 |
|  |  | % |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 18,1 | 30 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилых территорий |  |  |  |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда |  | 100 |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда |  |  |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  | 100 |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда |  |  |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 3 | 5 |
|  |  | мест | 225 | 465 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 5 | 5 |
|  |  | учащихся | 745 | 800 |
|  |  | учащихся на 1000 человек |  |  |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест |  |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
| 4.1.4 | Учебно-производственный комбинат | объект | 1 |  |
| 4.1.10 | ПУ № | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 220 | 220 |
|  |  | учащихся на 1000 человек |  |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Поликлиники | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену |  |  |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек |  |  |
| 4.2.2 | Стационары | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек |  |  |
|  |  | коек на 10000 человек | 72,1 |  |
| 4.2.3 | Станция медицинской помощи | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4 | Молочная кухня | объект | 1 | 1 |
| 4.2.8 | - Ветеринарная аптека | объект | 1 |  |
| 4.2.18 | - Дом престарелых | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | - Спортивный комплекс | объект | 1 |  |
|  | Спортзал |  | 3 |  |
| 4.3.2 | Бассейн | объект | - | 1 |
| 4.3.3 | Стадион | объект | 1 | 4 |
| 4.3.5 | Лыжная база | объект | - | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 6 | 6 |
|  |  | мест | 925 |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
| 4.4.2 | Кинотеатр (центр досуга и кино) | объект |  | 1 |
|  |  | мест |  | 465 |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | 4 | 4 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 87,146 |  |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек |  |  |
| 4.4.4 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 76 | 80 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 1787,3 | 1850 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек |  |  |
| 4.5.2 | Рынок | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | 3 | 7 |
|  |  | мест | 131 |  |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Районная Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.3 | Районный) суд | объект | 1 | 1 |
| 4.7.4 | Районная прокуратура | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | 3 |  |
| 4.8.3 | ЖЭО | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | объект (рабочее место) | (15) |  |
| 4.9.2 | Баня | объект (мест) | - | 1 |
| 4.9.3 | Прачечная | объект | 1 | 1 |
|  |  | кг белья в смену |  |  |
|  |  | кг белья в смену на 1000 человек |  |  |
| 4.9.4 | Парикмахерская | объект(рабочее место) | (9) |  |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 () | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.11.2 | Дом связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.12.3 | Церковь | объект | 1 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.3 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 48 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы общегородского движения | км | - |  |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - |  |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | - |  |
|  | - проезды | км | - |  |
| 5.4 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 48 |  |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 38 | 362,0 |
| 5.5 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | - | 300 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | 123,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | Тыс. куб. м/в год | 86,7 |  |
|  | - на производственные нужды | Тыс. куб. м/в год | 36,8 |  |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в год |  |  |
| 5.1.4 | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в год |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50 | 100 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 31,8 | 75,2 |